DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(Ve smyslu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona)

D. Dokumentace objektů

1. Dokumentace stavebního objektu

1.2 Stavebně konstrukční řešení

1.2.a Technická zpráva

Obsah :

a)	popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,	1

	Bourací práce	1

	Svislé konstrukce	1

	Vodorovné konstrukce	2

b)	navržené materiály a hlavní konstrukční prvky	2

c)	hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,	2

d)	návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů	2

e)	zajištění stavební jámy	3

f)	technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,	3

g)	zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,	3

h)	požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,	3

i)	seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.,	3

j)	specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.	3

## popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

Jedná se o menší stavební úpravy v 1.PP objektu základní školy Kamenná stezka č.p.40 v k.ú. Kutná Hora na pozemku p.č.2466/1. Objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nad objektem je valbová střecha.

### Bourací práce

V 1.PP budou rozšířené otvory pro okna o cca 20 cm na každou stranu na světlou šířku 1,35 m. Na západní straně bude vybouráno v obvodovém nosném zdivu nové okno světlosti 1,35 m. V místnosti 0.02 bude vybourána nenosná příčka pod klenbou. Mezí místnostmi 0.04 a 0.05 bude vybourána nenosná příčka. V místnostech 0.11 a 0.10 budou vybourány nenosné příčky.

### Svislé konstrukce

Dozdívky otvorů jsou navrženy z cihel plných pálených.

Nové nenosné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl.100 mm a 250 mm.

Nový anglický dvorek u místnosti 0.02 je navržen jako železobetonový tl.260 mm z betonu třídy C 20/25 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 22 –S3

### Vodorovné konstrukce

Nad rozšířené okenní otvory jsou navrženy překlady z šesti válcovaných ocelových profilů 6xI140 na světlé rozpětí 1,35 m. Profily jsou uloženy na obvodové nosné zdivo min. 150 mm do předem připravených kapes.

## navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

| Materiál | Konstrukce | ČSN EN 206-1:2001 Beton třídy |
| --- | --- | --- |
| Beton | anglický dvorek | C 20/25 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3 |

| Materiál | Ocel třídy |
| --- | --- |
| Výztuž | B 500B (10 505.9 (R)) |
|  | KARI sítě SZ |

| Materiál | Kvalita materiálu |
| --- | --- |
| ocel | S235JR (1.0038) dle EN 10025-2:42 0904 – tyče |
| výrobní skupina | B |
| elektrody | E-B 123 |
| šrouby | 10.9 (8.8) |

## hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

Dle ČSN EN 1991-1-1 je uvažováno s těmito zatíženími na stávající konstrukce :

vlastní tíha konstrukcí

stálé zatížení

užitná nahodilá zatížení

zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 – I. Sněhová oblast Kutná Hora

sk = 0,7 kN . m –2

zatížení větrem – II. větrová oblast Kutná Hora

vref = 25 m . s –1, kategorie terénu IV:

objekt se nachází v námrazové oblasti R2

objekt se nenachází v poddolovaném území

objekt se nachází v zemětřesné oblasti velmi malé seismicity

## návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Nejsou nutné.

## zajištění stavební jámy

Není nutné.

## technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

Nejsou nutné.

## zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Při demolicích je nutné v každé chvíli a v každém místě zajistit stabilitu všech nosných konstrukcí.

## požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

Nejsou požadovány.

## seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.,

- ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-3:2005/06	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-3/NA:2006/07	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-3/NA Změna Z1:2006/12	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-3 Změna Z1:2006/10	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 206-1 Změna Z3 Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Zemětřesení – obecná pravidla

- Scia Engineer 16

- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – ZŠ Kamenná stezka – infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických oborů – zpracovaná Ing.arch. Pavlem Železným v srpnu 2016 s číslem zakázky 10716

## specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Předkládaná projektová dokumentace je pro vydání stavebního povolení a neslouží pro provádění stavby. Před realizací stavby bude zhotovena dokumentace pro provádění stavby a všechny nosné konstrukce budou doloženy podrobným statickým výpočtem.