- Poznámky k výpisu dveří:

Dveře

Vnitřní dveře budou převážně dřevěné otevíravé plné, hladké s nosným dřevěným rámem, s jádrem z odlehčené dřevotřísky s otvory a s finálním povrchem z MDF v různých šířkách – viz. jednotlivé půdorysy podlaží.

Dveře budou opatřeny nátěrem – odstín dle vzorníku RAL bude stanoven v rámci AD.

Každé křídlo bude opatřeno 3 ks pantů (závěsy) na výšku křídla, dveře otvíravé o rozměru 1100x1970 (a více) budou 4 ks pantů.

Některé zárubně budou profilované kovové do vybraných místností s náběhem do zděných příček a některé budou obložkové viz výpis dveří.

Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů. Některé dveře budou opatřeny samozavíračem (dveře s požární odolností, vstupní dveře z chodeb atd).

Pro dřevěné dveře bude použito řezivo jakosti A a I dle ČSN EN 1611-1(Řezivo – vizuální třídění jehličnatého dřeva – část 1) a ČSN 49 10 12 (Listnaté řezivo. Technické požadavky). Dřevo musí obsahovat 10 +2-3 % absolutní vlhkosti pro dveřní křídla vnitřních dveří. Celkově musí být dveře vyrobeny a dodány v souladu s ČSN 74 64 01 (Dřevěné dveře. Základní ustanovení).

Kovové, otevíravé jednokřídlové dveře budou do m.č.120 a potom do m.č. 123, 122, 121. Tyto dveře budou osazeny samozavíračem ploché konstrukce s koordinátorem postupného zavírání s aretací. Zárubeň je součástí dodávky.

Veškeré dveře budou opatřeny samolepícím pryžovým těsněním po celém obvodu zárubně (kromě požárních, kde je těsnění součástí řešení odolnosti dveří jako celku).

Do některých dveří budou osazeny hliníkové větrací mřížky. Více viz výpis dveří.

U všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření), budou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy.

U vybraných dveří budou při styku dvou různých druhů podlahových nášlapných vrstev použity eloxované přechodové lišty.

Všechny prosklené dveře a stěny budou ve výšce 1400 – 1600 mm označeny výraznou páskou zřetelnou proti pozadí, šířka min. 50 mm, nebo prvkem značek o velikosti 50/50 mm, vzdálených od sebe max. 150 mm.

Dveře do m.č. 215 – dvoukřídlé, částečně prosklené budou repasovány spolu s dveřmi do m.č. 222 – jednokřídlé. Na dveřích bude provedeno odstranění stávající barvy, zatmelení případné vyměnění poškozených částí, upravení stávajících klik, pantů a zámků aby byli funkční. Na dveřích bude proveden nový nátěr (nástřik) bude řešeno s odborným pracovníkem.

Kování

Kliky budou nerezové jednoduché, hladké se svislým nerezovým štítkem s úpravou pro vložkový zámek.

Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem postupného zavírání. Druhé křídlo dvoukřídlových dveří – nepoužívané pro běžný průchod bude opatřeno panikovým kováním - pákou, pro otevření celé šířky dvoukřídlových dveří v případě úniku při požáru.

Panty

Panty vnitřních dřevěných dveří budou pokadmiované 3ks (resp. 4ks) na křídle, tvarově jednoduché bez zdobení válcového tvaru s oblým zakončením. Kotvení pantů je nutné zabezpečit tak, aby nedocházelo k jejich vyvracení u širších dveřních křídel. Pro jednokřídlové dveře do šířky křídla 900 mm budou panty s jedním závitem, pro dveře širší s dvěma závitovými kotvami – pro zamezení vyvěšování dveřních křídel.

Zámky

Vložkové - budou nové v provedení s vložkou, materiálové provedení stříbrný nerez. Minimální počet klíčů 5 ks od každých dveří či vrat. Systém generálního klíče bude vyřešen v rámci AD.

Dveře kabin WC musí mít zámek odjistitelný zvenku (zámek bez vložky) – t.z. uzavření na kličku se signalizací barvou červenou a zelenou, materiál chrom.

Únikové dveře na volné prostranství budou mít ovládání zámku zevnitř pomocí „pevného válečku – klíče“ pro snadné otevření při úniku osob, pomocí panikového kování či panikové kliky.

Veškeré požární dveře budou opatřeny samozavírači.

Samozavírače budou ploché konstrukce barvě RAL 9006.

Samozavírače budou mít dvojí regulaci rychlosti zavírání.

Na křídlech vybraných budou osazeny mechanické stavěče dveří pro možnost udržení dveří v otevřené poloze.

Dveře na únikových cestách budou bez prahů

Poznámka:

Konečné barevné a tvarové řešení detailů dveří a prosklených stěn a tvar dveřních křídel bude odsouhlaseno projektantem a investorem po předložení vzorků dodavatelem.

Všechny požárně odolné dveře (včetně zárubní) musí mít platný atest na požadovanou požární odolnost a budou označeny výrobcem (kde budou zapsány technické požadavky na požární odolnost dveří, kouřotěsných dveří aj.)

Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů.

Zárubně dveří budou profilované.

Pro kotvení do zdiva či betonu bude použit typ H a N.

Zárubně požárních dveří jsou součástí dodávky dveří jako celku a to včetně těsnění. Tyto budou dodány s atestem pro jejich použití do požárně dělících konstrukcí.

Šířka zárubní je volena dle tloušťky stěny, prostor mezi stěnou a zárubní bude vypěněn PUR pěnou. Zárubně budou s drážkou pro osazení pryžového těsnění.

Barevný odstín zárubní bude vybrán projektantem v rámci autorského dozoru

Barevný odstín dveří bude vybrán projektantem v rámci autorského dozoru

- Před zahájením výroby dveří a stěn je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů.

- Konečné barevné a tvarové řešení bude odsouhlaseno projektantem po předložení vzorků před zahájením výroby.

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 6401

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

ČSN 74 6550

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

ČSN EN 948

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 950

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

ČSN EN 952

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

ČSN EN 1192

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 12219

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1530

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

SN EN 1529

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

ČSN EN 12046-2

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

ČSN EN 947

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

ČSN EN 951

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti