Technické podmínky 
pro požární přívěs s vybavením na ochranu obyvatel

Pro město Kutná Hora (Kutná Hora – Poličany)

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro jednotku předurčenou na ochranu obyvatelstva (dále jen POOB).

- POOB splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení POOB včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Technická životnost POOB je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární             ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je POOB plně            funkční.

- Pro výrobu POOB se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do POOB splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- POOB je konstruován s celkovou hmotností nad 1000 kg a zároveň do 2000 kg.

- Konstrukční rychlost přívěsu je nejméně 100 km.h-1.

- POOB je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi v zadní přístupové části a s roletami z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky, na obou bocích přívěsu. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je dlouhá 3800mm - 4000mm a široká 2000mm - 2100 mm. Celková výška přívěsu je v rozmezí 2200mm – 2500mm.  Celková délka přívěsu nepřesáhne 5200mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení  materiálu. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, které jsou na svém místě dostatečně zajištěny.

- POOB je proveden jako brzděný, dvounápravový s minimálním rozvorem náprav.

Velikost disků kol je nejméně 13“. Kola jsou umístěna pod ložnou plochou tak, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.

- Rám podvozku přívěsu je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha přívěsu je z voděodolného materiálu.

- Pro dosažení optimálních užitných vlastností je skříň přívěsu je vyrobena z prizmatických profilů a kompozitních materiálů.

- POOB je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X. Součástí dodávky jsou zámky na blokaci přípojného prvku pro spojovací zařízení A50-X. POOB je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.

- POOB je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.

- Součástí POOB je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v přívěsu a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k přívěsu je umístěno v úchytném prvku na podvozku PH.

- POOB je dále vybaven:

- na oji zesíleným manipulačním opěrným kolečkem,

- stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,

- nejméně dvěma zakládacími klíny.

- Pro barevnou úpravu skříňové nástavby POOB je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách přívěsu v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby přívěsu je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

- Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy přívěsu tento nápis je doplněn názvem místa dislokace jednotky využívající POOB.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby přívěsu je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla a v odpojeném stavu je možné připojení na síť 230V z které je napájeno vnitřní osvětlení a 3ks zásuvek uvnitř přívěsu.

- Pro osvětlení prostoru okolo skříňové nástavby přívěsu je použito bílého neoslňujícího světleného zdroje v provedení LED s krytím nejméně IP 67, umístěnými vně, na bocích a na zadních výklopných dveřích přívěsu. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla a vnějšího zdroje 230V.

- POOB je uvnitř přizpůsoben pro uložení následujícího příslušenství:

| název příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan Comfy 25 v přepravním obalu | 1 | 1 |  |
| Nůžkový stan 6x3 | 2 | 1 | 1 |
| Naftové topidlo s příslušenstvím | 2 | 1 | 1 |
| Jídelní sestava (stůl+2x lavice) | 4 |  | 4 |
| Osvětlovací systém (stativ+hlava) | 1 | 1 |  |
| Elektrocentrála | 2 | 1 |  |
| Ohřívač vody | 2 | 1 | 1 |
| Varná deska | 1 |  | 1 |
| Sada hrnců | 2 |  | 2 |
| Sada jednorázového nádobí (misky, talíře, tácky, příbory) | 100 |  | 100 |
| Přikrývky | 20 |  | 20 |
| Nádoba na odpad | 2 |  | 2 |
| Kanystr na vodu | 3 |  | 3 |
| Nosítka skládací | 5 |  | 5 |
| Kanystr na PHM | 2 |  | 2 |
| Přepravní box s víkem 60x40x42 | 6 |  | 6 |
| Přepravní box 60x40x32 | 6 |  | 6 |
| Přepravní box s víkem 60x40x27 | 4 |  | 4 |
| Přepravní box 60x40x22 | 8 |  | 8 |
| Termobox (60x40x30cm) | 2 |  | 2 |
| Skříňová mraznička (230V, objem 90L) | 1 |  | 1 |
| Mikrovlnná trouba (příkon 1100W, objem 20L, ohřev 700W) | 1 |  | 1 |

- V POOB je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek příslušenství následujícím způsobem:

- přední levá část přívěsu:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

- elektrocentrála                                                                                                                2 ks,

- kanystr na PHM 10L  s nálevkou                                                                                   2	  ks,

- souprava na základní hygienu - výsuv (mycí koutek)                                                sada,

- přepravní boxy

- Přední pravá část přívěsu:

- mikrovlnná trouba                                                                                                         1   ks,

- přepravní boxy

- ohřívače vody                                                                                                                 2   ks,

- termobox                                                                                                                         2   ks,

- skříňová mraznička                                                                                                        1   ks

- zadní část přívěsu

- Stan Comfy 25 v přepravním obalu                                                                            1	 ks

- stan nůžkový 6x3m                                                                                                        2	 ks

- topení naftové                                                                                                                2   ks

- přepravní boxy

- osvětlovací systém + stativ                                                                                         1+1  ks

- Do přívěsu může být volitelně umístěno dodatečné příslušenství ve výměnných přepravních boxech. Na boxech bude vyznačena jejich hmotnost.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- Souprava na základní hygienu obsahuje kanystr na vodu 10L, zásobník na mýdlo, zásobník na papírové ručníky.

- Přepravní boxy jsou umístěny dle prostorových dispozic nad sebou a vedle sebe v regálovém systému s maximálním využitím volného prostoru.

- Pravá strana přívěsu je v horní části vybavena vysunovací markýzou o délce minimálně 2/3 délky přívěsu a vysunutí minimálně 2m.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan František Rot, email: franta.rot@seznam.cz, telefon: 606 843 797

V Kutné Hoře dne 16.8.2024