|  | MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor investic sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 230, 327 710 111*, fax: 327 710 202 e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz |
| --- | --- |

| Váš dopis zn.: | 15.11.2017 | Adresát: GEOMIN s.r.o. RNDr.Pavel Hranáč Znojemská 78 586 01 Jihlava |
| --- | --- | --- |
| Ze dne: |  |  |
| Naše zn.: |  |  |
| Vyřizuje: | Ing.arch.Martin Kremla |  |
| Tel.: | 327 710 232 |  |
| E-mail: | kremla@mu.kutnahora.cz |  |
| Datum: | 23.11.2017 |  |

Objednávka geologických prací

Vážení,

na základě vaší nabídky ze dne 15.11.2017 u vás objednáváme níže specifikované práce:

- Název akce

Příprava dokumentace DÚR „Parkoviště autobusů Sedlec“ – provedení geotechnického průzkumu.

2.	Specifikace objednávky

Území leží na severovýchodním okraji Kutné Hory, předměstí Sedlec. Zájmový pozemek pč.65/5, 779/4 a 779/14 v kú Sedlec u Kutné Hory je louka s keři a stromy, nadmořská výška 217 m. Geologické podloží je tvořeno sedimenty české křídové pánve, které jsou překryty spraší a náplavy říčky Vrchlice.

Rozsah vlastních geologických prací v území se řídí požadavkem projektanta, investora a předpokládaným rozsahem stavby:

-	Budou provedeny 4 mělké vrty do hloubky 2,5m a vsakovací zkouška.

-	Z vrtů budou odebrány 2 velkoobjemové sloučené vzorky na zkoušku 	zhutnitelnosti (CBR se sycením 96 hodin a PS) včetně klasifikačních charakteristik.

-	Dalších 6 vzorků na klasifikační rozbor a 1 vzorek podzemní vody na zjištění 	agresivity vůči železobetonovým konstrukcím.

V případě nedostatku materiálu pro CBR a PS (požadované množství je nejméně 20 kg) bude hlouben další návrt těsně vedle původní sondy. Po dokončení dokumentace a vzorkování budou vrty likvidovány zpětným zásypem. Geodetické zaměření vrtů se neprojektuje, vrty budou vytýčeny pomocí ruční GPS a po dokončení vrtných prací budou lokalizovány odměřením od bodů v geodetickém podkladu.

O výsledcích geotechnického průzkumu bude vypracována závěrečná zpráva. Vsakovací schopnost pozemku bude zhodnocena na základě vsakovací zkoušky ve vrtu S1. Na závěr bude vypracováno vyjádření ke vsakování srážkových vod.

3.	Platební podmínky

Cena bude zaplacena po předání závěrečného vyhodnocení objednateli.

4.	Termíny a závazky

Předání závěrečného vyhodnocení geotechnického průzkumu do 15.12.2017 v tiskové     a elektronické podobě. Výsledek zkoušky na agresivitu vody bude dodán do 31.1.2018.

Po podpisu objednávky předá objednatel zhotoviteli geodetické zaměření pozemku         a digitální situaci sítí technické infrastruktury.

- Nabídková cena  za dílo - rekapitulace prací a cenová kalkulace:

| Projektované práce | Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| vrtné práce – IG vrty 10 m | 8 000 |
| doprava vrtné soupravy - celkem 160 km | 3 200 |
| laboratorní práce (CBR syc., PS, klasifikační rozbor, voda) | 14 070 |
| práce geologa (sled a řízení, dokumentace, vzorkování, doprava, vyhodnocení) | 20 000 |
| vsakovací zkouška | 5 000 |
| celkem rozpočet | 50 270 |
| celkem s DPH | 21 % 60 827 |

Vrtné práce budou fakturovány podle odvrtané metráže, v případě použití bagru podle ceny subdodávky za bagr.

6.	Identifikace objednatele a zhotovitele

Objednatel:						Zhotovitel:

Město Kutná Hora					Geomin s.r.o.

Havlíčkovo nám. 552					Znojemská 78

Kutná Hora 						Jihlava

284 01 						586 01

IČ:00236195						IČ: 60701609

DIČ:CZ00236195					DIČ: CZ60701609

Kontaktní osoba ve věcech technických:		Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing.arch.Martin Kremla				RNDr.Pavel Hranáč

S pozdravem

……………………………………

Ing.Jiří Janál

vedoucí odboru investic

Objednávku přijímá a souhlasí s ní:

…………………………………………………