Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

veřejná zakázce s názvem

„Úložný systém pro depozitáře v rámci projektu

‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“

Předmět plnění VZ:

Vybavení depozitářů zadavatele úložným systémem v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“. Dodavatel je povinen ve své nabídce respektovat požadavky stanovené zadavatel. Zadavatel specifikaci a podmínky plnění určil s ohledem na své aktuální a budoucí potřeby, na specifika a rozměry prostorů depozitáře, kde má být úložný systém instalován, na rozměry stávajícího mobiliáře, archiválií a dalších movitých věcí, které mají být v úložném systému depozitáře deponovány.

Dodavatel se zavazuje dodržet plán rozmístění jednotlivých částí úložného systému, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (ZD). Rozmístění úložného systému a jeho jednotlivých prvků, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky, vychází zejména z odůvodněných potřeb a podmínek provozu zadavatele, rozmístění výstupů elektroinstalace a osvětlení, zajištění řádné obslužnosti a přístupnosti úložného systému pracovníkům depozitáře a manipulační technikou nebo zajištění únikových tras v případě nebezpečí či požáru.

Konkrétní počet jednotlivých druhů regálů, včetně polic, a systému pro ukládání obrazů je specifikován níže:

Předmětem dodávky je:

1.       Kovový stacionární regálový systém (dle plánku, který je přílohou č. 2 ZD označené jako 305b, 306, 311)

Dodávka stavebnicových policových regálů. Regály jsou určeny pro ruční obsluhu a ukládání kusového materiálu. S ohledem na maximální využití prostoru je část regálového systému umístěna u stěn (resp. zadní stěnou regálu u stěny), část regálového systému je umístěna v prostoru a umožňuje přístup z obou stran (regálový systém je tak může být tvořen dvojicí regálů postavených k sobě postaveny zadní stěnou). V případě regálového systému umístěného v prostoru musí být zajištěno, aby při uložení věcí z jedné strany nedocházelo k vysunutí a vypadnutí věcí na opačné straně regálu (regálového systému).

Provedení regálů musí umožňovat přestavitelnost polic po 25 mm (+/- 5 mm) a výška polic musí být 320 mm (+/- 20 mm).

Hloubka policového regálu musí být 370 mm (+/- 20 mm).

Užitné zatížení regálů a polic musí být alespoň qk = 7,5 kN/m2.

Jednotlivé regály musí být opatřeny systémem pro umístění popisek.

Regálový systém musí být opatřen ochranou proti korozi.

Regály s rozměrem 1200 x 600 mm musí být opatřeny systémem zarážek proti překlápění založených věcí (např. šanonů nebo archivačních krabic).

Počet regálových systémů a regálů viz. nákres v příloze č. 2 a tabulka níže.

Součástí dodávky dodavatele je:

·         Kotevní, zavětrovací a spojovací materiál

·         Dopravu

·         Montáž a instalaci regálového systému v místě

Regálový systém musí být řádně ukotven a zabezpečen před pádem či překlopením a byla zajištěna bezpečnost osob při jeho užívání. Regálový systém může být kotven do podlahy, stěn či stropu; výška stropu je 2670 mm.

2.       Systémy pro ukládání obrazů (dle plánku, který je přílohou č. 2 ZD označené jako 304)

- Dodávka ocelových výsuvných rámů pro ukládání a archivaci obrazů pro ruční obsluhu. Rámy konstrukce jsou opatřeny ocelovou sítí, na kterou mohou mýt zavěšeny obrazy z obou stran, a jsou ukotveny do pojízdných podvozků, které jezdí po kolejnicích. Kolejnice jsou ukotveny do podlahy.

Rozměry a počet pojízdných rámů viz. nákres, který je přílohou č. 2 ZD a tabulky níže.

Součástí dodávky dodavatele je:

·         Rámy se sítí pro zavěšení obrazů

o   4 ks rám 2200 x 1500 mm, oboustranné využití

o   3 ks rám 2200x 3000 mm, oboustranné využití

o   3 ks rám 2200x 4500 mm, oboustranné využití

·         Doprava

·         Montáž a instalace systému pro ukládání obrazů v místě

Systému pro ukládání obrazů musí být řádně ukotven a zabezpečen před pádem či překlopením a byla zajištěna bezpečnost osob při jeho užívání. Regálový systém může být kotven do podlahy, stěn či stropu; výška stropu je 2670 mm. Systém musí být opatřen ochranou proti korozi.

- Součástí systému pro ukládání obrazů jsou dále pevné kovové policové regály (dle plánku, který je přílohou č. 2 označené jako 305a). Hloubka regálů 1200 mm a police 1000 x 600 mm (tolerance +/- 20 mm), vždy 2 police za sebou a 2 police na výšku.

Součástí dodávky dodavatele je:

·         Kotevní, zavětrovací a spojovací materiál

·         Dopravu

·         Montáž a instalaci policových regálů v místě

Policové regály musí být řádně ukotveny a zabezpečeny před pádem či překlopením a byla zajištěna bezpečnost osob při jeho užívání. Policový systém může být kotven do podlahy či stěn; výška stropu je 2670 mm. Policový systém musí být opatřen ochranou proti korozi.

Rozměry a počet policových regálů viz. nákres v příloze č. 2 a tabulka níže.

Součástí dodávky je rovněž odborné zaškolení obsluhy a užívání dodávaných systému pro min. 2 osoby.

Délka záruční doby na dodávku je 60 měsíců ode dne převzetí řádně poskytnuté dodávky. Záruční servis na dodávku bude poskytován v průběhu plynutí záruční lhůty a bude předmětem plnění.

Technická specifikace plnění – množství kusů

| Stacionární regály (305b,306, 311) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr regálů | Počet kusů | Cena (bez DPH) |
| 1000 x 300 mm | 14 |  |
| 1000 x 600 mm | 83 |  |
| 1200 x 300 mm | 2 |  |
| 1200 x 600 mm | 10 |  |
| Pojízdné regály na obrazy (304) |  |  |
| Rozměr regálů | Počet kusů | Cena (bez DPH) |
| 2200 x 1500 mm | 4 |  |
| 2200 x 3000 mm | 3 |  |
| 2200 x 4500 mm | 3 |  |
| Stacionární regály na obrazy (305a) |  |  |
| Rozměr regálů | Počet kusů | Cena (bez DPH) |
| 1000 x 600 mm | 22 |  |