Postup zpracování plánu ÚSES

pro ORP Kutná Hora

dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 4

Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Výzva č. 52

Obsah

1	Cíle a účel pořízení plánu místního ÚSES	3

2	Výchozí stav	3

3	Stručná charakteristika krajiny na území ORP Kutná Hora	4

3.1	Geomorfologické charakteristiky	6

3.1.1	Geologické poměry	6

3.1.2	Geomorfologické poměry	7

3.1.3	Hydrogeologické poměry	8

3.2	Hydrologické charakteristiky	8

3.2.1	Klimatologie sledované oblasti	8

3.2.2	Hydrologie sledované oblasti	9

3.3	Biogeografické charakteristiky	9

3.4	Ochrana přírody a krajiny	11

3.4.1	Přehled zvláštně chráněných území přírody a krajiny v ORP Kutná Hora	12

3.5	Územní systém ekologické stability	13

3.6	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	18

4	Etapy plánu místního ÚSES	20

4.1	Shromáždění podkladů	20

4.2	Rozbory (analýza)	20

4.3	Návrh plánu ÚSES	21

4.4	Projednání	21

5	Obsah plánu ÚSES ORP Kutná Hora	22

5.1	Textová část	22

5.2	Tabulková část	22

5.3	Výkresová část	23

5.4	Digitální forma plánu ÚSES	23

6	Harmonogram	25

7	Hlavní využití	25

8	Kontrolní dny	25

9	Další požadavky	25

# Cíle a účel pořízení plánu místního ÚSES

Plány ÚSES v rozsahu obcí s rozšířenou působností jsou zpracovávány na základě nově vzniklé metodiky vymezování ÚSES – Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014–2020 (aktivita 4.3.2) z března roku 2017 Ministerstva životního prostředí. Cílem dokumentací plánů ÚSES je odstranění nedostatků ve vymezených ÚSES vzniklých jejich mozaikovitým řešením a místy také odchýlením od metodických přístupů.

Cílem zpracování plánu ÚSES ORP Kutná Hora dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability (dále plán ÚSES) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v nezastavěném a zastaveném území. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je vytvoření podkladu pro zpracování územní plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci skladebných prvků ÚSES, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Cílem je dále vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ORP Kutná Hora a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností.

Plán místního ÚSES bude zpracován v souladu s výstupy Aktualizace nadregionálního ÚSES, kterou z pověření MŽP zpracovává AOPK a aktualizuje vymezené skladebné částí ÚSES.

# Výchozí stav

V prostředí ORP Kutná Hora projekt reaguje na problém neexistence komplexního dokumentu „Plán ÚSES“, který má být základním předpokladem a prvním krokem k zajištění ploch pro realizaci ochrany ÚSES a žádoucímu posílení ekologické stability krajiny.

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ Zároveň je vytváření ÚSES podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Smyslem vytváření a ochrany ÚSES je zajištění základních prostorových podmínek pro dlouhodobé udržení a posílení jedné ze základních přirozených funkcí krajiny – ekologické stability. Hlavními cíli ÚSES jsou zejména:

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní ekologicky méně stabilní krajinu,

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Územní systém ekologické stability je členěn do tří hierarchických úrovní – lokální, regionální a nadregionální – které se dále stávají součástí ekologické sítě vyššího významu, která se nazývá EECONET. Skladebné prvky ÚSES se pak skládají ze tří částí – biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Biocentrum je prvkem ÚSES, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou nebo trvalou existenci cílových druhů a společenstev přirozeného genofondu krajiny. Biokoridor je prvkem, který umožňuje propojení biocenter.

# Stručná charakteristika krajiny na území ORP Kutná Hora

Obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora leží v jihovýchodní části Středočeského kraje v okrese Kutná Hora v Hornoposázavské pahorkatině a Středolabské tabuli v povodí Vrchlice, Doubravy a Sázavy; na jihu sem zasahuje Vlašimská pahorkatina a na severovýchodě Železné hory.

Na jihu sousedí s ORP Vlašim, na západě s ORP Benešov a Říčany, na severu s ORP Kolín a Pardubickým krajem, na východě s ORP Čáslav a krajem Vysočina.

Rozloha ORP je 64298 ha, počet obyvatel k 1. 1. 2018 49 718. hustota zalidnění je poměrně nízkých 77 obyvatel/km2. Protáhlé území zasahuje od Labe až k Sázavě, řidší osídlení je zejména na jihovýchodě.

Základní údaje o SO ORP Kutná Hora k 31. 12. 2018 dle ČSÚ

| Počet obyvatel | 49718 |
| --- | --- |
| Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) | 61,6 |
| Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) | 81,5 |
| Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) | 13,4 |
| Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) | 9,0 |
| Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) | 2,1 |
| Podíl lesních pozemků z celkové výměry (%) | 27,3 |
| Koeficient ekologické stability | 0,7 |
| Orná půda (ha) | 32251 |
| Chmelnice (ha) | - |
| Vinice (ha) | 6 |
| Zahrady (ha) | 1336 |
| Ovocné sady (ha) | 674 |
| Trvalé travní porosty (ha) | 5319 |
| Lesní půda (ha) | 17585 |
| Vodní plochy (ha) | 1351 |
| Zastavěné plochy (ha) | 1178 |
| Ostatní plochy (ha) | 4599 |
| Zemědělská půda (ha) | 39585 |
| Celková výměra (ha) | 64298 |

Celkem je v ORP  51 obcí (města Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč n. Sázavou, městyse Suchdol, Kácov, Malešov, Nové Dvory a Rataje nad Sázavou).

Plán ÚSES bude zpracován pro celé území ORP Kutná Hora. Zákres území, pro které je plán ÚSES zpracován na podkladě hranic dotčeného správního obvodu (ORP) včetně procentuálního vyjádření částí správního obvodu (ORP), pro kterou je plán ÚSES pořizován, je uveden na následujících dvou obrázcích.

Obrázek 1: SO ORP Kutná Hora ze správního hlediska

Zdroj: ČSÚ

Obrázek 2: SO ORP Kutná Hora – obecně-geografická mapa

Zdroj: ČSÚ

## Geomorfologické charakteristiky

### Geologické poměry

Na geologické stavbě území ORP Kutná Hora se podílí řada geologických jednotek. Většina zájmového území (střední a severní část) náleží Kutnohorsko – svratecké oblasti, reprezentované kutnohorským krystalinikem, jižní část patří moldanubické oblasti a severovýchodní část české křídové pánvi. Malá část zájmového území patří středočeské oblasti, zastoupené zde pláštěm železnohorského plutonu. Místy jsou zachovány relikty neogénu nebo kvartérních říčních teras.

a) Kutnohorské krystalinikum

Kutnohorské krystalinikum obsahuje mnoho typu hornin metamorfovaných v podmínkách kyanitstaurolitové, nebo sillimanit-almandinové facie. Nejrozšířenějšími horninami jsou dvojslídné ruly a svory, dále amfibolity, erlány a skarny. Kutnohorské krystalinikum obsahuje tři dílčí jednotky:

  - Šternbersko-čáslavská pestrá skupina

  - Kutnohorská skupina

  - Malínská skupina

b) Moldanubikum

Moldanubická oblast je v zájmovém území reprezentována pestrou skupinou českého moldanubika. Nejrozšířenějšími horninami zdejšího moldanubika jsou biotitické a sillimanit-biotitické pararuly, místy migmatitizované, místy s polohami biotitických a muskoviticko-biotitických ortorul. V pestré skupině moldanubika se hojné vyskytují vložky amfibolitu, kvarcitu a kvarcitických rul (sv. od Kácova grafitických), krystalických vápenců, erlanu a ojediněle i hadců.

c) Podhořanské krystalinikum a chvaleticko – sovoluské proterozoikum

V malé části zájmového území, při jeho nejzazším severovýchodním okraji, vystupují dvojslídné pararuly, svory a amfibolity podhoranského krystalinika a část masívku tzv. chvaletické žuly, která náleží chvaleticko – sovoluskému proterozoiku.

d) Svrchní křída

Křídové sedimenty se souvisle vyskytují v severovýchodním cípu zájmového území; ostrůvky denudačních reliktu křídy se vyskytují v oblasti kutnohorského krystalinika, místy i v oblasti moldanubika. Křídový útvar je reprezentován převážně mořským, méně sladkovodním cenomanem ojediněle také bazálním spodním turonem. Pro zdejší mořský cenoman a zejména spodní turon je charakteristický častý vývoj v tzv. příbojové facii.

  - Sedimenty cenomanu

  - Sedimenty spodního a středního turonu

e) Neogén

Neogénní sedimenty jsou zachovány v izolovaných výskytech různé velikosti a tvaru, nejrozsáhlejší oblast výskytu neogénu se nachází v jv. okolí Kutné Hory. Jedná se většinou o jezerní, místy říční štěrky, písky a jíly.

f) Kvartér

Většina území je pokryta kvartérními sedimenty. Jedná se převážně o uloženiny pleistocénního stáři (spraše a sprašové hlíny, v s. časti území i naváté písky, fluviální terasové písky a štěrky a svahoviny různého zrnitostního složení). Holocénní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními hlínami. V částech území bez kvartérního pokryvu je jeho povrch tvořen zvětralinovým pláštěm a to převážně terciérního až mezozoického stáři a jílovotopísčitého až jílovitého charakteru.

### Geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologického členění lze správní území ORP Kutná Hora charakterizovat následujícím způsobem:

- Subprovincie:

  - Česká tabule

  - Českomoravská soustava

- Oblast:

  - Středočeská pahorkatina

  - Českomoravská vrchovina

  - Středočeská tabule

- Celek:

  - Benešovská pahorkatina

  - Hornosázavská pahorkatina

  - Křemešnická vrchovina

  - Vlašimská pahorkatina

  - Středolabská tabule

  - Železné hory

- Podcelek:

  - Kutnohorská plošina

  - Chvaletická pahorkatina

  - Dobříšská pahorkatina

  - Kutnohorská plošina

  - Želivská pahorkatina

  - Mladovožická pahorkatina

  - Světelská pahorkatina

  - Čáslavská kotlina

- Okrsek:

  - Divišovská vrchovina

  - Golčojeníkovská pahorkatina

  - Zručská vrchovina

  - Kácovská pahorkatina Čestínská pahorkatina

  - Ronovská kotlina

  - Třebětínská pahorkatina

  - Malešovská pahorkatina

  - Žehušická kotlina

V území je patrný výrazný vliv člověka na reliéf. Řešené území je totiž lokálně značně postiženo následky hlubinné těžby. V naprosté většině se jedná o díla zaměřená na těžbu polymetalických rud kutnohorského revíru. Staré důlní práce jsou koncentrovány v širším okolí Kutné Hory; vytvářejí pruhy směru SSV – JJZ, sledující hlavní rudonosné struktury. V zájmovém území je Geofondem CR evidováno celkem 72 poddolovaných území a 261 hlavních důlních děl (jedná se převážně o propady). Tento počet nemusí být konečný; je pravděpodobné, že některá stará důlní díla dosud nebyla nalezena.

### Hydrogeologické poměry

Větší, jihozápadní část řešeného území se nachází v povodí Sázavy, menší severovýchodní část náleží povodí Labe. Na ploše zájmového území se nachází několik hydrogeologických celků s rozdílnými vlastnostmi. Jsou zde zastoupeny tyto hydrogeologické rajóny:

- 632 Krystalinikum v povodí střední Vltavy

- 652 Krystalinikum v povodí Sázavy

- 653 Kutnohorské krystalinikum a Železné Hory

- 434 Čáslavská křída

- 115 Kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady

## Hydrologické charakteristiky

### Klimatologie sledované oblasti

Kutnohorsko patří z hlediska Quittovy klasifikace do 2 základních klimatických oblastí - teplé (T) a mírné teplé oblasti (MT) a dále spadá do 5 podoblastí – T2, MT11, MT10, MT9 a MT7.

Průměrné roční srážkové úhrny se zvyšují směrem od severu k jihu, v severní části území dosahují rozmezí 500 – 550 mm, v jihovýchodní pak 600 – 650 mm. Většina srážek vypadne v letním období, přičemž nejdeštivějšími měsíci jsou červen, červenec a srpen (kdy vypadává v průměru okolo 70 –80 mm za měsíc). Naopak od prosince do února průměrné měsíční srážky dosahují 30 až 40 mm.

Nejvyšší sněhová pokrývka v průběhu zimy dosahuje 15 až 25 cm s maximy v lednu.

### Hydrologie sledované oblasti

Území ORP spadá do dvou Oblastí povodí (Dolní Vltavy a Horního a středního Labe), jeho jižní část odvodňuje řeka Sázava, která je pravostranným přítokem Vltavy a recipientem veškerých povrchových vod v severní části území je reka Labe. Na území se vyskytuje celkem 12 významných vodních toků.

Nejvýznamnějšími z nich z hlediska vodnatosti jsou Labe (v zájmové území však pouze 1,5 km) a Sázava (v z. ú. 43 km). Kromě toho se na území vyskytuje téměř 1000 drobných vodotečí různého charakteru a využití. Celkem je na území 932 km vodních toků.

Vodní plochy

Do zájmového území zasahuje celkem 687 vodních ploch a nádrží s celkovou rozlohou 1914 ha. Největšími vodními nádržemi a vodními plochami v území jsou vodárenská vodní nádrž Švihov (1400,6 ha – z toho 187 ha na území s. ú. ORP Kutná Hora), vodní nádrž Vrchlice (88 ha) a Vavřinecký rybník (78 ha).

## Biogeografické charakteristiky

Fytogeograficky náleží řešené území z velké části do Českomoravského mezofytika, pouze do severovýchodního cípu ORP zasahuje České termofytikum.

Do ORP Kutná Hora zasahují následující okrsky:

- Střední Povltaví

- Hornosázavská pahorkatina

- Kutnohorská pahorkatina

- Poděbradské Polabí

- Železnohorské podhůří

Posázavský bioregion

Bioregion je tvořen vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy a jejích přítoku. Je charakteristický ochuzenou mezofilní biotou, tvořenou acidofilními doubravami a podružně též květnatými bučinami a dubohabřinami. Většina území spadá do 3. a 4. vegetačního stupně.

Botanicky nejvýznamnější jsou hadcové ostrůvky s výskytem rady druhu exklávního charakteru a jedním endemitem. Netypickou část tvoří přechodná území k okolním vysočinám s bikovými bučinami nebo přechody do Polabí.

Dnes jsou místy zachovány fragmenty dubohabřin, ojediněle rozsáhlejší celky bučin, převažují však kulturní bory a smrčiny, zcela dominuje orná půda.

Havlíčkobrodský bioregion

Bioregion je tvořen plochou zdviženou pahorkatinou na rulách, u okrajů rozčleněnou nehlubokými zaříznutými údolími, výjimečné i skalnatými. Převažuje biota 4. vegetačního stupně, s přechody do 3. a 5. veg. stupně. Oproti okolí je biota charakteristicky ochuzená a vlivem plošin monotónní, nevýrazná, v mělkých skalnatých údolích s částečným vlivem středočeských hájů.

V bioregionu převažují kulturní smrčiny a pole.

Českobrodský bioregion

Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje 2. a 3. vegetační stupen. Biodiverzita je podprůměrná, exklávních a mezních prvku je velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky. Netypické jsou vysoké kopce u Kutné Hory.

Většina území je zemědělsky využívána, presto se zachovaly komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů i teplomilná travinobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích.

Polabský bioregion

Typickým rysem bioregionu je katéna niv, nízkých a středních teras. Biota patří do 2. vegetačního stupně, vlivem substrátu je však bez buku. Na terasách převažují borové doubravy s výskytem sarmantských prvku, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy s ojedinělým výskytem českého endemitu tučnice české. Biota je celkově dosti diverzifikovaná.

V nivě Labe jsou četné zbytky, dnes již nezaplavovaných, lužních lesu, fragmenty slatin a mrtvých ramen. Na vyšších terasách jsou kulturní bory, nivní louky jsou zastoupeny relativně málo, dominuje orná půda, značnou plochu zabírají sídla.

Železnohorský bioregion

Je tvořen vrchovinou s pestrou geologickou skladbou. Je zde vyvinuta vegetační stupňovitost od 2. až po 5. vegetační stupen. Biodiverzita je podstatně zvýšena údolními fenomény. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny a jedliny, v údolích květnaté bučiny a suťové lesy.

V lesích harmonické kulturní krajiny dominují smrkové a borové kultury, místy jsou zastoupeny vetší bučiny a suťové lesy.

Biochory

V řešeném území je zastoupeno 35 typů biochor tří hlavních vegetačních stupňů (bukodubový, dubobukový, bukový).

## Ochrana přírody a krajiny

Z pohledu ochrany přírody nepředstavuje Kutnohorsko, vlivem dlouhodobého antropogenního využívání krajiny, nikterak významné území. Paradoxně proto můžeme nalézt nejvzácnější přírodní společenstva zásadně podmíněná nebo dokonce vzniklá na základě lidské činnosti. Mezi takové patří např. NPP Rybníček u Hořan a NPP Kaňk. Třetím maloplošným ZCHÚ je přírodní památka (dále PP) Kačina. Tato PP byla vyhlášena na území anglického parku a vyznačuje se zachovalým společenstvem tvrdého luhu, který je stanoven jako lesnická genofondová základna čtyř původních lesních dřevin (dubu letního, olše lepkavé, jasanu ztepilého a lípy velkolisté). Park je současně vyhlášen jako Evropsky významná lokalita pod soustavou chráněných území Natura 2000.

Významné krajinné prvky (dále VKP) představují další možnost obecné ochrany přírody. Volnou parafrází definice ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se VKP mohou stát ty části krajiny, které vynikají vůči okolní krajině - matrici svými přírodními nebo estetickými hodnotami. Tyto části zároveň zlepšují vzhled krajiny a podobně jako ÚSES působí pozitivně na její stabilitu. VKP tak představují poměrně bohatou škálu stanovišť, které jsou rozděleny do dvou kategorií. Tzv. VKP ze zákona jsou vyhlášeny všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Druhou skupinou jsou tzv. registrované VKP, jejichž registraci provede příslušný orgán ochrany přírody.

Obrázek 3:Předměty ochrany přírody a krajiny v ORP Kutná Hora

### Přehled zvláštně chráněných území přírody a krajiny v ORP Kutná Hora

Přírodní rezervace (PR)

- PR Na hornické

Národní přírodní památky (NPP)

- NPP Rybníček u Hořan

- NPP Kaňk

Přírodní památky (PP)

- PP Na černé rudě

- PP Kačina

- PP Nový rybník u Kačiny

Natura 2000 – Evropsky významné lokality

- CZ0213042 Losinský potok

- CZ0213067 Sázava

- CZ0213068 Dolní Sázava

- CZ0213613 Malešov

- CZ0213792 Kačina

- CZ0214016 Želivka

- 5350 Lžovické tůně

- 5359 Nový rybník u Kačiny

- 5373 Rybník Vidlák

Registrované významné krajinné prvky

POÚ Kutná Hora

- Vápenka Miskovice

- Vápencové zlomy

- Rabštejnka - Roztěž

- Nový rybník

- Louky - močály Katlov

- Zatopený lom Karlov

- Macháčkův háj - Kalvárie

- Ďáblík bahenní Zhoř

- Na Hornické

- Suchdolský rybník

- Haldy starého dolu Kuntery a Šafary

- Na Špandě

- Břehové porosty u Krasoňovic

- Vysoká

- Mezholezský lom

- Vyšatův městský lom

- Miskovická jeskyně

- Park pod Vlašským dvorem

- Miskovické pseudozávrty

- Turkaňk

- Mokřady Bezděkov

- Mokřady Krsovice

- Cihelna v Sedlci

- Údolí Opatovického potoka

- Struskové odvaly Markovičky

- Vrcha

POÚ Uhlířské Janovice

- Areál městského hřbitova

- Městský park

- Lom okresní skála

POÚ Zruč nad Sázavou

- Chabeřické skály

## Územní systém ekologické stability

Dle nadřazené dokumentace ÚP VÚC Střední Polabí se v ORP Kutná Hora nachází následující prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:

Nadregionální prvky:

- NK 61 Štechovice - Chranbožský les

- NK 72 Polabský luh-Bohdanec, NK 78 K61-K124

Všechny nadregionální biokoridory jsou zapracovány do ÚPD obcí.

Regionální biocentra:

1710 Nové Dvory, 1712 Podmoky, 1713 Hodkov, 1714 Paběnický les, 1846 Dobřenský les, 923 Lžovická jezera, 927 Vrabcov, 930 Pertoltický potok, 931 Replice, 932 Opatovický les, 933 Kukle, 934 Panský rybník, 935 Rybárna, 937 Vlachov, 938 Kácov, 940 Přívlacký meandr, 949 Švadlenka, 950 Na Vrchlici, 951 Starý Kolín, 956 Vavřinecký rybník. Tyto biocentra jsou dle VÚC vymezena. Pouze z části jsou vymezena RBC 924 Oklika a 939 Nový Dvůr a 1623 Chřenovice. K založení je určeno RBC 1715 Debř.

Regionální biokoridory:

1244 Býchory-Lžovická jezera, 1285 Kachní louže – Sázava, 1289 Na Výrovce - Vavřinecký rybník, 1293 Dobřenský les - Na soutoku, 1295 Švadlenka-Opatovický les, 1296 Na Vrchlici-Švadlenka, 1297 Na Vrchlici-Nové Dvory, 1298 Nové Dvory-Starý Kolín, 1299 Na Vrchlici-Vrabcov, 1302 Vavřinecký rybník – Kukle, 1303 Replice-Opatovický les, 1304 Paběnický les-Mednický potok, 1305 Paběnický les-Replice, 1306 Pertoltický potok-Řeplice, 1307 Panský rybník – Hodkov, 1308 Debř - Panský rybník, 1309 Jestřebnice-K 61, 1311 Rybárna – Debř, 1312 Debř - Pertoltický potok, 1313 Chřenovice - Pertoltický potok, 1314 Mezní dul - K 78, 1316 Opatovice - Chraňbožský les, 1319 Smilovský potok - K 78, 1322 Kácov - Nový Dvůr, 1323 Nový Dvůr – K78, 1324 Čengrovka - K 78, 1326 Lžovická jezera – Oklika, 1327 Oklika-Litosice, 1332 Žehušická obora-Lžovická jezera, 1337 Vrabcov-Nové Dvory.

K založení jsou následující biokoridory: 1294 Dobřeňský les-Švadlenka, 1295 Švadlenka-Opatovický les, 1297 Na Vrchlici-Nové Dvory, 1298 Nové Dvory-Starý Kolín, 1299 Na Vrchlici - Vrabcov, 1302 Vavřinecký rybník – Kukle, 1305 Paběnický les-Řeplice, 1306 Pertoltický potok-Řeplice, 1308 Debř - Panský rybník, 1326 Lžovická jezera – Oklika, 1337 Vrabcov - Nové Dvory.

Oproti ÚTP jsou ve VÚC Střední Polabí vymezeny regionální biokoridory Sázava a Sázava – K61, které nemají tzv. NKOD číslo.

Lokální úroveň

Lokální ÚSES většinou splňuje parametry dané metodikou, problémem však bývá návaznost na síť vymezenou v sousedních obcích a negativní ovlivnění rozšiřujícími se zastavitelnými plochami v území. Mělo by dojít k sjednocení jednotlivých vymezení a vytvoření spojité sítě ÚSES.

U katastrálních území, ve kterých není ÚSES zakotven v územním plánu nebo ÚPD není schválena, by se měly vymezit jednotlivé prvky ÚSES tak, aby navazovaly na již vymezenou síť ÚSES a odpovídaly doporučeným minimálním parametrům.

Územní plánování

Níže uvedený obrázek prezentuje stav zpracování jednotlivých územně/plánovacích dokumentů obcí a měst v ORP Kutná Hora.

Obrázek 4: Přehled stavu zpracování ÚP v ORP Kutná Hora k 19. 7. 2019

Komplexní pozemkové úpravy

Rozsah zpracování komplexních pozemkových úprav na ORP Kutná Hora a jejich rozpracování. Informace jsou poskytnuty Státním pozemkovým úřadem k 26. 7. 2019.

| SEZNAM KoPÚ NA ORP KUTNÁ HORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód KÚ | Katastrální území (KÚ) | Stav |
| 620254 | Bahno | zapsáno v KN |
| 774227 | Březová | aktuálně se zpracovává |
| 695963 | Bylany | zapsáno v KN |
| 617750 | Církvice | zapsáno v KN |
| 620262 | Černíny | zapsáno v KN |
| 759058 | Dobřeň | zapsáno v KN |
| 789321 | Habrkovice | zapsáno v KN |
| 620271 | Hetlín | zapsáno v KN |
| 706051 | Hlízov | zapsáno v KN |
| 640298 | Hodkov | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 695971 | Hořany | zapsáno v KN |
| 650528 | Chabeřice | zapsáno v KN |
| 651346 | Chlístovice | zapsáno v KN |
| 777200 | Chmeliště | zapsáno v KN |
| 651354 | Chroustkov | zapsáno v KN |
| 617768 | Jakub | zapsáno v KN |
| 773204 | Janovická Lhota | aktuálně se zpracovává |
| 660299 | Jindice | zapsáno v KN |
| 661635 | Kácov | zapsáno v KN |
| 791563 | Koblasko (Zbizuby) | zapsáno v KN |
| 696234 | Kochánov | zapsáno v KN |
| 774243 | Korotice | zapsáno v KN |
| 703419 | Košice u Nepoměřic | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 672386 | Kralice | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 640301 | Krasoňovice | aktuálně se zpracovává |
| 711306 | Křečovice u Onomyšle | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 679755 | Ledečko | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 640310 | Lipina u Zruče nad Sázavou | aktuálně se zpracovává |
| 774251 | Lomec | zapsáno v KN |
| 791849 | Malá Skalice | zapsáno v KN |
| 759066 | Malenovice u Kutné Hory | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 739651 | Malovidy | zapsáno v KN |
| 739529 | Mančice | zapsáno v KN |
| 720208 | Michalovice | zapsáno v KN |
| 711314 | Miletín u Onomyšle | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 739669 | Mirošovice u Rataj | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 695998 | Miskovice | zapsáno v KN |
| 696251 | Mitrov | zapsáno v KN |
| 677922 | Neškaredice | aktuálně se zpracovává |
| 706078 | Nové Dvory | zapsáno v KN |
| 711322 | Onomyšl | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 620882 | Opatovice I | zapsáno v KN |
| 696269 | Opatovice II | zapsáno v KN |
| 715735 | Ostrov u Bohdanče | aktuálně se zpracovává |
| 720216 | Paběnice | zapsáno v KN |
| 720224 | Petrovice I | zapsáno v KN |
| 620297 | Předbořice | zapsáno v KN |
| 696005 | Přítoky | zapsáno v KN |
| 791865 | Rápošov | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 739537 | Rašovice | zapsáno v KN |
| 711331 | Rozkoš u Onomyšle | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 781592 | Roztěž | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 745120 | Řendějov | aktuálně se zpracovává |
| 759074 | Solopysky u Kutné Hory | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 759082 | Suchdol | zapsáno v KN |
| 620301 | Štipoklasy | zapsáno v KN |
| 773212 | Uhl. Janovice | zapsáno v KN |
| 720241 | Újezdec | zapsáno v KN |
| 774278 | Úmonín | zapsáno v KN |
| 791873 | Útěšenovice | aktuálně se zpracovává |
| 777218 | Vavřinec | aktuálně se zpracovává |
| 791881 | Velká Skalice | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 672416 | Vernýřov | aktuálně se zpracovává |
| 781614 | Vidice u Kutné Hory | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 620904 | Vilémovice | zapsáno v KN |
| 672424 | Všesoky | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |
| 789348 | Záboří n. L. | aktuálně se zpracovává |
| 791890 | Zbraslavice | zapsáno v KN |
| 661627 | Zderadinky | zapsáno v KN |
| 661651 | Zderadiny | zapsáno v KN |
| 620327 | Zdeslavice u Čer. | aktuálně se zpracovává |
| 651362 | Zdeslavice u Chlíst. | aktuálně se zpracovává |
| 672432 | Žandov | zapsáno v KN |
| 777226 | Žíšov | formálně zahájeno řízení, plánujeme zahájení prací |

## Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Podíl zemědělské pudy z celkové výměry zájmového území je přibližně 62%. Podíl zastavených a ostatních ploch tvoří zhruba 8%, vodní plochy zaujímají asi 2,1% a zbytek tvoří lesy o zastoupení cca 27% z celkové výměry ORP Kutná Hora. Podíl jednotlivých druhů pozemků na výměře území správního obvodu ORP Kutná Hora ukazuje následující graf.

Obrázek 5: Podíl jednotlivých druhů pozemků na rozloze ORP Kutná Hora

Zemědělský význam území

Rozsah zemědělské půdy a její podíl z celkové výměry lze použít jako kritérium pro posouzení zemědělského významu území. Průměrný podíl z celkové výměry ORP (62 %) se příliš neodchyluje od průměrných hodnot Středočeského kraje (60 %), ale v porovnání s republikovým průměrem (53,8 %) lze konstatovat, že zemědělský význam ORP Kutná Hora je spíše nadprůměrný.

Lesy/lesnatost

Česká republika leží v zóně listnatých a smíšených lesů mírného pásma střední Evropy. Tento typ také převládá na většině plochy středočeské oblasti, především ve středních polohách v nadmořské výšce 300 – 750 m n. m. Středními Čechami prochází významná hranice mezi oblastí teplomilné květeny – termofytikem s těžištěm na severu, a běžné středoevropské květeny – mezofytikem na jihu a v okrajových částech.

Podíl lesa z celkové výměry území bývá označován jako lesnatost. Z dostupných údajů vyplývá, že lesnatost ORP Kutná Hora (27 %) se výrazněji neliší od průměrných hodnot uvedených pro srovnání, tj. Středočeský kraj (27 %) a ČR (33,7 %).

Zastoupení PUPFL ve struktuře druhu pozemku na území správního obvodu ORP Kutná Hora je mírně podprůměrné v porovnání s republikovým průměrem (33,5%) – pozemky s lesy tvoří 27,2% celkové výměry území. Ve vetší míře se lesy vyskytují v jižní polovině území, kde se jedná i o souvisleji zalesněná území na rozhraní přírodních lesních oblastí – Středočeská pahorkatina a Českomoravská vrchovina. Například obec Sudějov se vyznačuje lesnatostí téměř 83%, Třebětín 60%, Bernardov, Petrovice II a Čestín mají lesnatost jen mírně pod 50%. Naopak některá z obcí v severní polovině jsou téměř bez lesních porostů s lesnatostí pod 5% - Církvice, Vavřinec, Hlízov, Křesetice, Miskovice a Košice.

Míra urbanizace území

Podíl zastavených ploch a nádvoří představuje rámcové dílčí kritérium míry urbanizace území. Ani tato průměrná hodnota za ORP (8,5 %) se výrazněji neliší od krajského průměru (10 %). O více než 2 % je tato hodnota nižší oproti celorepublikovému průměru (10,5 %).

Zemědělský půdní fond

Zemědělský pudní fond (ZPF) na území správního obvodu ORP Kutná Hora má různou bonitu. Oblastně nejcennější, nadprůměrné hodnotné půdy, chráněné podle zvláštního předpisu – v I. a II. třidě ochrany – jsou střípkovitě přítomny ve většině k.ú.

Nejvyšší zastoupení vysoce kvalitních zemědělských pud je v pásu, který vede územím od západu k východu přibližně od Lžic po Křesetice v pásu širokém cca 10 km. Jde zpravidla o půdy nepřevlhčených poloh a o nezamokřené, nestinné polohy mírných svahu s půdami hlubokými, bez skeletu, či jen mírně skeletovitými.

ORP Kutná Hora se vyznačuje poměrně silným zemědělským zaměřením (zemědělská půda tvoří cca 62 % celkové výměry území, při vysokém procentu zornění – cca 82 % s nevýrazným podílem trvalých travních porostu – cca 13 %. Podíl specifických zemědělských kultur (chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady) z celkové výměry zemědělské pudy je asi 3 %.

Ohroženost půdního fondu vodní a větrnou erozí

Ohrožení půdního fondu erozivní činností je území ORP Kutná Hora velmi rozmanité. Problematická se jeví zejména katastrální území Kaňk na severu území a katastrální území Ostrov u Bohdance, Milanovice a Milošovice v jižní části území, která spadají dle VÚMOP v.v.i. do kategorie nejohroženějších pud vodní erozí. Další zhruba čtvrtina území je zaražena do kategorií pud silně ohrožených a pud ohrožených. Potenciální ohrožení katastru vodní erozí na zbytku území mírné, místy až zanedbatelné.

Řešením vedoucím ke zlepšení stavu je navrhování a realizace adaptačních opatření pomocí nástrojů územního plánování a především provedením komplexních pozemkových úprav.

# Etapy plánu místního ÚSES

## Shromáždění podkladů

Cílem etapy je shromáždit veškeré disponibilní mapové i textové podklady, potřebné pro rozbory a následný návrh.

Přehled základních podkladů:

- soubor mapových a textových údajů o příslušných biogeografických jednotkách, tj. bioregionech, typech biochor a skupinách typů geobiocénů zasahujících do řešeného území;

- soubor mapových a textových údajů o skladebných částech všech úrovní ÚSES, vymezených v různých typech oborových dokumentací, v územně analytických podkladech, v územně plánovací dokumentaci a v pozemkových úpravách;

- soubor mapových a textových údajů o přírodních hodnotách území – o zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, významných krajinných prvcích (včetně registrovaných), o biotopech, dálkových migračních koridorech, migračně významných územích, výskytu geograficky původních druhů rostlin a živočichů úzce vázaných na konkrétní přírodní či antropogenně podmíněné ekosystémy apod.;

- soubor mapových a textových údajů o lesních typech a bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ);

- soubor mapových a textových údajů o záměrech územního plánování, obsažených zejména v platné územně plánovací dokumentaci krajů i obcí a v aktuálních územně plánovacích podkladech (územně analytických podkladech krajů a obcí, případně územních studiích)

Objednatel poskytne:

- Stávající plány ÚSES (v papírové podobě), zpracované pro většinu katastrálních území

- Data z ÚAP ORP Kutná Hora

- Územní plány obcí zpracované dle platného stavebního zákona (po roce 2006)

- Povodňový plán ORP

- Lesní hospodářské osnovy

- Mapy katastru nemovitostí ORP Kutná Hora ve formátu vfk

Etapa bude ukončena protokolárním zápisem z kontrolního dne.

## Rozbory (analýza)

Cílem rozborů je vyhodnotit shromážděné mapové a textové podklady z pohledu jejich využitelnosti pro návrh plánu místního ÚSES.

Realizační tým provede terénní průzkumy, které rovnoměrně pokryjí celé zpracovávané území a prověří aktuální stav krajiny a ekosystémů; v rámci průzkumů bude provedena fotodokumentace.

Výsledkem rozborů je:

- vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter ve vztahu k biogeografickému členění,

- vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér + vyhodnocení vhodnosti trasování bio-koridorů a větví místního ÚSES,

- vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny,

- vyhodnocení vhodnosti území s přírodními hodnotami pro skladebné části ÚSES,

- vyhodnocení řešeného území z hlediska potřeby vymezení větví antropogenně podmíněného místního ÚSES a unikátních lokálních biocenter,

- vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb.

## Návrh plánu ÚSES

Cílem návrhu je stanovit koncepci řešení místního ÚSES a vymezit jednotlivé skladebné části ÚSES všech hierarchických úrovní. Při návrhu je třeba odpovídajícím způsobem uplatnit všechny základní principy vymezování ÚSES a zároveň zohlednit specifické přístupy k vymezování všech úrovní ÚSES.

Objednatel požaduje vyřazení nefunkčních a zároveň nerealizovatelných prvků z ÚSES, vyřazení prvků ÚSES, jež neodpovídají metodice a vazbám, funkčnosti ÚSES a popřípadě jejich navržení na jinou ochranu (např. registrované VKP, aktualizace ÚAP, lokality zvláště chráněných druhů).

Výsledkem návrhu je:

- zpřesněné vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES,

- vymezení skladebných částí přírodního i antropogenního místního (lokálního) ÚSES,

- popis a odůvodnění koncepce řešení místního (lokálního) ÚSES,

- popis všech vymezených skladebných částí ÚSES.

## Projednání

Způsob projednání plánu nadmístního ÚSES ORP musí odpovídat příslušným legislativním předpisům. Podrobnosti stanoví metodický pokyn Ministerstva životního prostředí. Předpokládá se projednání výstupu s krajským úřadem (OOPK), MŽP (OOOPK),  AOPK  (OPPK), sousedními  ORP  (zejména řešení návaznosti ÚSES s OŽP) a s představiteli obcí.  Z projednání bude pořízen zápis a protokol vypořádání připomínek. Součástí projednání bude i pořízení odborné oponentury návrhu plánu místního ÚSES.

# Obsah plánu ÚSES ORP Kutná Hora

Dokumentaci Plán místního ÚSES tvoří textová (ČÁST A.), tabulková (ČÁST B.) a mapová část (ČÁST C.), přičemž je dále definována digitální forma plánu ÚSES (ČÁST D.).

Navržený obsah a specifikace dokumentace plánu místního ÚSES je možné upravovat pouze v případě, že změny zásadním způsobem neovlivní rozsah a náročnost zpracování díla. Vzhledem ke složitosti zpracovávaného tématu a variabilitě území i většiny podkladů jsou drobné dílčí úpravy předpokládány.  Podrobnosti výstupů budou vycházet ze standardů zpracování plánů ÚSES http://standardy.nature.cz/res/archive/418/068809.pdf?seek=1556606091

Celý výstup, tištěná a digitální forma, bude předán ve dvou vyhotoveních.

## Textová část

- Úvodní část

  - Základní údaje identifikující zakázku

  - Základní charakteristiky řešeného území

- Rozborová část (dle kap. 11.1.2.2 Rozbory (analýza) metodiky)

  - Soupis disponibilních mapových a textových podkladů a jejich vyhodnocení z pohledu využitelnosti pro návrh plánu místního ÚSES.

  - Vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter ve vztahu k biogeografickému členění

  - Vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér vzhledem k vymezení místního ÚSES

  - Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny

  - Vyhodnocení začlenění území s přírodními hodnotami do skladebné části ÚSES,

  - Vyhodnocení vhodnosti vymezení větví antropogenně podmíněného ÚSES a unikátních biocenter

  - Vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb

  - Komentovaný soupis terénních šetření

  - Fotodokumentace

- Návrhová část

  - Vymezení přírodního místního ÚSES

  - Vymezení antropogenně podmíněného místního ÚSES

  - Vymezení interakčních prvků

  - Návaznosti na hranicích řešeného území

  - Popis koncepce řešení a její odůvodnění

  - Vyhodnocení projednání a oponentury

## Tabulková část

Tabulková část obsahuje popis vymezených skladebných částí ÚSES dle kapitoly 11.2.2.3 metodiky. Tabulková část je součástí tiskových výstupů plánu ÚSES a dále je přiložena jako zdrojová data v editovatelné podobě na digitální nosič, který je nedílnou součástí závěrečných výstupů.

- Název, označení prvku (kód a označení prvku)

- Typ a biogeografický význam skladebné části ÚSES

- Příslušnost skladebné části ÚSES k hydrickým typům větví ÚSES

- Příslušnost skladebné části ÚSES k trofickým typům větví ÚSES

- Zastoupené STG v ploše skladebné části

- Zastoupené typy biotopů ve skladebné části ÚSES

- Základní typy biocenter (dle biogeografické reprezentativnosti)

- Typy biokoridorů podle podobnosti ekotopů a ekosystémů spojovaných biocenter

(dle biogeografické reprezentativnosti)

- Cílový ekosystém (příslušnost skladebné části ÚSES k přírodnímu nebo antropogenně podmíněnému ÚSES)

- Odůvodnění vymezení skladebné části ÚSES

- Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES

- Definování opatření k dosažení cílového stavu skladebné části ÚSES

- Výskyt ZCHD

## Výkresová část

Kartografické symboly a značení budou vycházet z doporučeného značení uvedeného v příloze 3 standardů zpracování plánů ÚSES.

http://standardy.nature.cz/res/archive/418/068809.pdf?seek=1556606091

- Výkres širších vztahů (1:50 000)

  - Vymezení nadmístního ÚSES (včetně podpůrných pásem) dle dokumentace plánu nadmístního ÚSES případně dle ZÚR.

  - Významné záměry v území a stávající významné střety s vymezením nadmístního ÚSES

  - Biogeografické členění území – bioregiony a biochory

- Výkres rozborů aktuálně směrodatného vymezení ÚSES (1:10 000)

  - Ochrana přírody a krajiny

  - Aktuální stav území: přírodní bitopy NATURA2000

  - Aktuálně směrodatné vymezení ÚSES

  - Záměry a technické limity

- Výkres návrhu ÚSES (1:10 000)

  - Vymezení skupin typů geobiocénů

  - Zpřesněné vymezení segmentů nadregionálního ÚSES

    - Nadregionální biocentrum

    - Biocentrum vložené do trasy nadregionálního biokoridoru

    - Dílčí úsek složeného biokoridoru v trase nadregionálního biokoridoru

  - Zpřesněné vymezení segmentů regionálního ÚSES

    - Regionální biocentrum

    - Biocentrum vložené do trasy regionálního biokoridoru

    - Dílčí úsek složeného biokoridoru v trase regionálního biokoridoru

  - Vymezení segmentů místních ÚSES

    - Lokální biocentrum

    - Lokální biokoridor

    - Interakční prvek

## Digitální forma plánu ÚSES

- Digitální forma plánu ÚSES je součástí tisknuté dokumentace, do které je vložena na digitálním nosiči (CD, DVD, BD)

- Textová část plánu ÚSES zaznamenána v některém z obecně užívaných textových formátů v editovatelné formě (*. doc/docx, *.rtf)

- Tabulková část plánu ÚSES zaznamenána v některém z obecně užívaných tabulkových či textových formátů v editovatelné formě (*.xls/xlsx)

- Obrazová část plánu ÚSES zaznamenána v některém z obecně užívaných obrazových formátů(*.jpg, *.png,*.tif )

- Mapová část plánu ÚSES exportovaná do rastrového obrázku v některém z obecně užívaných rastrových GIS formátů (*.tif/GeoTIFF,*.jpg,*.jp2, *.img) vč. příslušných lokalizačních souborů („worldfile“). Velikost, rozlišení a komprese budou voleny s ohledem na čitelnost veškerých uváděných jevů.

- Prostorová data GIS v některém z obecně užívaných vektorových GIS formátů (*.shp, *.kml, *.gpx ); jevy analytické a jevy návrhové mají samostatné soubory, každý prostorový segment nese v relační tabulce unikátní označení odpovídající popisu v textové a tabulkové části. Data budou topologicky čistá, s uvedením datového modelu nebo s odkazem na standardizovaný datový model. Atributová část dat bude v kódové stránce ISO Latin2 (ISO 8859-2), Windows 1250 nebo UTF-8

- Databázová data GIS v některém z obecně užívaném databázovém GIS formátu (ESRI File Geodatabase *.gdb, OGC GeoPackage *.gpkg)

Pro všechna GIS data platí:

- Souřadnicový systém S-JTSK, 3. kvadrant (EPSG: 5514)

- Výškový systém Balt po vyrovnání

- Metadata dle metodiky INSPIRE exportována do formátu FGDC nebo ISO (*.xml, *.txt); k vyplnění metadat lze rovněž použít Národní geoportál INSPIRE (MV ČR)

- Bude předána sada použitých vizualizačních znaků, a to buď:

  - značkový klíč s uvedení RGB kódu použitých barev, nebo

  - soubor legendy (např. ESRI *.lyr), nebo

  - soubor stylů (např. QGIS *.qlr/qml), případně celý

  - projektový (výkresový) soubor (např. ESRI *.apr, *.mxd; QGIS *.qgs/qgz)

# Harmonogram

Shromažďování podkladů			4 měsíce od podpisu Smlouvy

Rozbory (analýza)				15 měsíců od ukončení 1. etapy

Návrh plánu ÚSES	5 měsíců od ukončení 2. etapy

Úprava po první projednání	5 měsíců od odevzdání oponentury a výsledků projednání

Projednání (vč. Odborné oponentury	3 měsíce od ukončení 3. etapy návrh + 2 měsíce časová rezerva

Vypořádání připomínek 			3 měsíce od ukončení 4. etapy

Vyhotovení čistopisu				1 měsíc od ukončení 5. etapy

# Hlavní využití

Uvedené hlavní využití souvisí především s podrobností řešení plánů místního ÚSES odpovídající potřebám jejich zapracování do územních plánů, do regulačních plánů, do dokumentací pozemkových úprav a ÚAPo; ÚSES v rámci ÚAP nutno sledovat ve dvou rovinách. První rovinou je koncepční vymezení územního systému ekologické stability podle metodických zásad a druhou rovinou je upřesněný, závazně vymezený ÚSES ve vydané územně plánovací dokumentaci. Ve struktuře územní analytických podkladů je ÚSES sledovaným jevem è. 21, případně č. 119 (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). V ÚPD obcí a kraje je součástí zásad územního rozvoje, zpřesněné vymezení skladebných částí nadmístních úrovní ÚSES a vymezení skladebných částí místní úrovně ÚSES je součástí územních plánů, případně regulačních plánů, jsou-li zpracovávány pro území s výskytem skladebných částí ÚSES. Základní právní rámec pro uplatňování ÚSES v ÚP obcí bude zpracován formou karet jednotlivých obcí, kde budou navršeny požadavky na úpravy ÚP vč. vymezení ploch přírodních pro ÚSES (tj. biokoridory, biocentra, interakční prvky a údolní nivy, které budou součástí ÚSES) a změn v krajině.

# Kontrolní dny

Součástí předmětu plnění je účast na kontrolních dnech. Kontrolní den bude minimálně jeden v průběhu 3 měsíců, jinak dle potřeby. Harmonogram kontrolních dnů bude upřesněn před započetím jednotlivých etap. Zhotovitel bude pravidelně informovat objednatele o postupu prací (jedenkrát měsíčně). Z kontrolního dne bude vyhotoven zápis. Svolání kontrolního dne a zrušení kontrolního dne je v kompetenci objednatele.

# Další požadavky

V průběhu pořizování díla bude zpracovatel v koordinaci s pořizovatelem konzultovat řešení s relevantními orgány veřejné správy. Zpracovatel se zúčastní veřejné prezentace a projednání se samosprávnými orgány obcí ve správním obvodu ORP Kutná Hora v etapě 2. a 3. po vyhodnocení případných podnětů je zapracuje do návrhu.

Koordinace se zpracovateli územních plánů

Zhotovitel je povinen projednat návrh, upřesnění a změny oproti stávajícímu vymezení i postup prací se zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Kutná Hora. Zhotovitel musí koordinovat návaznosti plánu ÚSES a jeho vymezení v nově vznikajících ÚPD navazujících katastrů.

K 31. 12. 2018 zdroj ČSÚ