Hrabákova 213, 261 01 Příbram

Tel.Fax.: 318 635 139, mobil : 602 366 662

- Tichá 873, 342 01 Sušice

- Tel.Fax.: 376 520 278, mobil : 777 613  554

- IČO : 25062824, DIČ : CZ25062824

Posudek o stanovení  radonového

indexu  pozemku

Radonový index je stanovován podle §6, odstavce (4) zákona č.18/1997 určeného k posouzení a usměrnění-

možného pronikání radonu z geologického podloží do budov a je stanovován podle schválených metodik.

Posudek je vyhotoven za účelem umístění stavby s pobytovým prostorem a pro rozhodování o ochraně stav-

by proti pronikání radonu z geologického podloží podle  § 6, odst. (4) zákona č.181997 Sb.

- Číslo pozemku :                                3340, 3341

- Katastrální území:                            KUTNÁ HORA

- Obec :                                               KUTNÁ HORA – KARLOV, ulice Pobřežní

- Kraj :                                                Středočeský

- Majitel pozemku :                             Město Kutná Hora

- Havlíčkovo náměstí č.p.552/1, 284 24 Kutná Hora

- Objednavatel  posudku :                   MILOTA Kladno, spol.s.r.o. – Ing. Jan Roskot

- Huťská č.p.1557, 272 01 Kladno

- Dodavatel posudku :                         RADON EXPRES s.r.o., Hrabákova č.p.213

- 261 01 Příbram II

- Termín  měření :                               6. + 7.6.2010

Měření provedl :                               Ing. Petr Kareš, Dagmar Svatošová

Zpracoval :                                       Ing. Petr Kareš, Dagmar Svatošová

- Datum zpracování :                          9.6.2010

Číslo povolení SÚJB pro výkon služeb ve znění vyhlášky č.315/2002 Sb., §3, odst.(2), písm.c),bod 3 „měře-

ní a hodnocení výskytu radonu a stanovení radonového indexu pozemku“: č.j.SÚJB/RCHK/13411/2009

vydané 9.6.2009 na dobu neurčitou.

Držitel zvláštní odborné způsobilosti : Ing.Petr Kareš, č.j.15686/2003 vydané 6.8 2003, platné do31.7.2013

Úvod :

Dne 6. a 7.6.2010 bylo na pozemcích číslo 3340 a 3341, v katastrálním území KUTNÁ HO-

RA, v obci KUTNÁ HORA – Karlov, ulice Pobřežní, kraj Středočeský, provedeno detailní mě-

ření objemové aktivity radonu s cílem stanovení radonového indexu pozemku před výstavbou

sportovní haly Klimeška, pro účely stavebního řízení.

Měření a vyhodnocení výsledků se řídí „Metodikou pro stanovení radonového indexu pozem-

ku“ vydanou jako Doporučení SÚJB v radiační ochraně v březnu 2004 ( platnost od 1.5.2004 ).

Dále se řídí Vyhláškou  SÚJB číslo 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění  radiační ochrany.

Klimatické podmínky :

V průběhu měření bylo polojasno, bez srážek. Denní teploty se pohybovaly mezi 20 až 25 0C,

noční klesaly zhruba k 12 0C. Vál mírný západní vítr rychlostí 3 až 6 m/s.

Počasí v týdnu předcházejícím vlastní měření bylo lehce proměnlivé. Z počátku bylo oblačno

až zataženo, s občasným výskytem dešťových srážek. Následně docházelo k ubývání oblačnosti

na polojasno, srážky ustaly. Denní teploty se pohybovaly mezi 14 až 22 0C.

Nebyly zaznamenány žádné zásadní klimatické výkyvy a počasí bylo úměrné ročnímu obdo-

bí (lehce proměnlivé jarní počasí).

Popis měřeného pozemku :

Měřený pozemek, jedná se o volnou plochu (prostory bývalého koupaliště) a část navazující-

ho areálu garáží ČSAD, má jako celek rovinný charakter. Širší okolní terén je pouze mírně kop-

covitého rázu. Povrch pozemku je celkem rovný, z převážné části porostlý bujnější travní vege-

tací (plocha bývalého koupaliště). Část pozemku je zastavěná (stávající garáže určené ke kom-

plexní sanaci), z části je povrch zpevněný betonovými panely (nádvoří před garážemi), což mír-

ně ovlivnilo pravidelnost odběrové sítě vzorků půdního vzduchu (vzorky byly odebírány meze-

rách mezi panely a v okrajovějších částech pozemku, ojediněle byl povrch perforován), ne však

konečný výsledek měření. Všechny strany lokality lemují místní obslužné komunikace.

Technické práce, které by odkrývaly horninové podloží, nejsou na pozemku provedeny. Nová

zástavba bude umístěna v levé až středové části pozemku (pohled od plánovaného hlavního

vstupu) – viz. příloha č.2.

Zvláštní geologické, hydrogeologické, hydrologické, morfologické, antropogenní či tektonic-

ké prvky, které by mohly ovlivňovat množství radonu v půdním vzduchu nebyly pozorovány.

Dokumentovanou variabilitu naměřených hodnot (viz. níže výsledky měření), mohou v případě

měřené lokality způsobovat :

- lokální změny v charakteru a plynopropustnosti odběrového horizontu

- fyzikálně mechanické vlastnosti vzorků zemin a antropogenní vlivy

- stav zvlhčení a rozdílný stupeň saturace z přirozených či nepřirozených zdrojů

- rozdílná konzistence zemin, tedy kolísající obsahy jemnozrnných a hrubších frakcí.

Regionálně geologické zařazení a geologická charakteristika zájmového území :

V rámci regionálně geologického členění Českého masivu se proměřovaná lokalita nachází v

okrajové části oblasti Moldanubické, v tzv. kutnohorském krystaliniku, v katastru obce KUTNÁ

HORA.

Horninový fundament měřené lokality a jejího okolí budují metamorfované horniny protero-

zoického stáří zastoupené středně až silně migmatitizovanými dvojslídnými pararulami s pře-

chody do migmatitů s vložkami muskovit-biotitické až biotit-muskovitické pararuly – viz. Geo-

logická mapa ČR, List 13-32 Kolín.

Jako pokryv jsou v zájmovém území přítomny antropogenní uloženiny, místy i fluviální pís-

ní písky a štěrkovité písky, v širším okolí tvoří pokryvné útvary i sprašové hlíny a spraše. Po-

kryvná zemina dokumentovaná na lokalitě je hlinito-jílovito-štěrkovito-písčitého charakteru a

jednoznačně se jedná o výše zmiňované antropogenní uloženiny promísené s navážkou a místní

překopanou zeminou.

Pevné skalní podloží nebylo při radonovém průzkumu, tedy při dokumentování půdního pro-

filu do hloubky okolo 1 metru na pozemku zastiženo. V odebraných vzorcích půdních profilů

byly spolu s úlomky antropogenního původu občasně dokumentovány drobné štěrčíkovité úlom-

ky podložních rulových hornin.

Horninový fundament netvoří žádný významný kolektor podzemní vody. Hladina podzemní

vody nebyla při odběru vzorků půdního vzduchu, tj. do hloubky 0,8 m, zastižena.

Rozvržení měřících míst :

Vlastní rozvržení měřících míst je uvedeno v příloze č.2. Měřené body byly situovány tak a v

takovém  počtu, aby bylo zdokumentováno místo budoucí  zástavby i její těsné okolí a aby byla

dostatečně popsána distribuce radonu v zeminách na měřených plochách. Na převážné části lo-

kality byl odběr prováděn v pravidelné síti 8 x 10 metrů, na části (zastavěná a betonovými pane-

ly zpevněná plocha) pak spíše nepravidelně, ve vzdálenosti po 6 až 10 metrech . Počty odebra-

ných vzorků půdního vzduchu odpovídají požadavkům metodik.

Vzorky  na určení plynopropustnosti základových  půd byly rozmístěny tak a v takovém poč-

tu, že další zásadní variabilita propustnosti je minimalizována a množství odpovídá požadavkům

metodik.

Měřící a odběrové metody:

###### Stanovení radonového indexu pozemku se provádí na základě Vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb.,

přílohy č.11 k této vyhlášce a na základě Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku

(platnost od 1.5.2004) a odpovídá požadavkům § 94 této vyhlášky.

Na zkoumaném pozemku byly provedeny dutou tyčí – metodou ztraceného hrotu, odběry 87

vzorků půdního vzduchu, všech z hloubky 0,8 m. Půdní vzduch byl zaveden z odběrových janet

do Lukasových komor – všech o objemu 145 ml a bylo provedeno stanovení objemové aktivity

222Rn  přístrojem LUK 4A v.č.L4/96/38 nebo LUK 3 C v.č. L3C/05/02 (čísla ověřovacích listů

3760 a 3761- vydané AMS Příbram – Kamenná, s platností od 9.4.2009 do 9.4.2011). Vlastní

měření probíhá minimálně 6 minut po zavedení odebraného půdního vzduchu do Lukasovy ko-

mory umístěné v kontejnerových nádobách. Před naplněním Lukasových komor bylo změřeno

jejich pozadí. Probíhá-li měření  po delším čase než 6 min, je časová prodleva nastavena na pří-

stroji a je měřícím programem zohledněna při výsledné hodnotě OAR.

Na různých místech pozemku byly provedeny odběry tři sond do hloubky až 0,9 metru (před-

pokládaná hloubka základové spáry objektu), pro zjištění vertikálního geologického profilu ze-

min a pro odběr vzorku pro stanovení plynopropustnosti pomocí zkrácené sítové analýzy (stano-

vení hmotnostního podílu frakce f  0,063 mm ) a pro odborné posouzení plynopropustnosti na

místě. Sondy byly umístěny tak, že byla vystižena možná  variabilita plynopropustnosti na po-

zemku. Pozemek lze hodnotit jako celkem homogenní. Dokumentovaná zemina v hloubce 0,6 až

0,9 m, byla podobného složení. Charakter žádného ze 3 odebraných vzorků zemin nejeví žádnou

zásadní odchylku v hodnocených parametrech.

Plynopropustnost základových půd byla stanovena též firmou RADON EXPRES s.r.o.

Doplňková měření nebyla prováděna.V případě rozdílnosti charakteru odebraných vzorků zemin

se pro stanovení Rn-indexu používá nejvyšší zjištěná plynopropustnost.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Statistické zhodnocení měření objemové aktivity radonu ( OAR ) v půdním vzduchu :

Počet změřených bodů :                                  87

Číslo sondy                  hloubka sondy            naměřená hodnota

S 1                               0,8 m                          11,3   kBq.m-3

S 2                               0,8 m                          26,4   kBq.m-3

S 3                               0,8 m                          22,2   kBq.m-3

S 4                               0,8 m                          31,1   kBq.m-3

S 5                               0,8 m                          26,3   kBq.m-3

S 6                               0,8 m                          10,0   kBq.m-3

S 7                               0,8 m                          15,6   kBq.m-3

S 8                               0,8 m                          35,2   kBq.m-3

S 9                               0,8 m                          29,1   kBq.m-3

S 10                             0,8 m                          19,6   kBq.m-3

S 11                             0,8 m                          24,1   kBq.m-3

S 12                             0,8 m                          30,3   kBq.m-3

S 13                             0,8 m                          24,9   kBq.m-3

S 14                             0,8 m                          21,7   kBq.m-3

S 15                             0,8 m                          17,8   kBq.m-3

S 16                             0,8 m                            9,26 kBq.m-3

S 17                             0,8 m                          20,9   kBq.m-3

S 18                             0,8 m                          25,6   kBq.m-3

S 19                             0,8 m                          23,3   kBq.m-3

S 20                             0,8 m                          28,3   kBq.m-3

S 21                             0,8 m                          30,0   kBq.m-3

S 22                             0,8 m                          27,3   kBq.m-3

S 23                             0,8 m                          14,8   kBq.m-3

S 24                             0,8 m                          34,6   kBq.m-3

S 25                             0,8 m                          33,1   kBq.m-3

S 26                             0,8 m                          17,1   kBq.m-3

S 27                             0,8 m                          23,9   kBq.m-3

S 28                             0,8 m                          13,4   kBq.m-3

S 29                             0,8 m                          35,1   kBq.m-3

S 30                             0,8 m                          28,1   kBq.m-3

S 31                             0,8 m                          18,2   kBq.m-3

S 32                             0,8 m                          30,7   kBq.m-3

S 33                             0,8 m                          22,6   kBq.m-3

S 34                             0,8 m                          26,5   kBq.m-3

S 35                             0,8 m                          10,3   kBq.m-3

S 36                             0,8 m                          23,4   kBq.m-3

S 37                             0,8 m                          18,7   kBq.m-3

S 38                             0,8 m                          16,4   kBq.m-3

S 39                             0,8 m                          32,4   kBq.m-3

S 40                             0,8 m                          17,0   kBq.m-3

S 41                             0,8 m                          25,9   kBq.m-3

S 42                             0,8 m                            8,76 kBq.m-3

S 43                             0,8 m                          15,1   kBq.m-3

S 44                             0,8 m                          38,4   kBq.m-3

S 45                             0,8 m                          29,1   kBq.m-3

S 46                             0,8 m                          12,4   kBq.m-3

S 47                             0,8 m                          12,1   kBq.m-3

S 48                             0,8 m                          22,4   kBq.m-3

S 49                             0,8 m                          28,3   kBq.m-3

S 50                             0,8 m                          18,4   kBq.m-3

S 51                             0,8 m                          30,1   kBq.m-3

S 52                             0,8 m                          26,7   kBq.m-3

S 53                             0,8 m                          34,4   kBq.m-3

S 54                             0,8 m                          11,7   kBq.m-3

S 55                             0,8 m                          23,8   kBq.m-3

S 56                             0,8 m                          26,4   kBq.m-3

S 57                             0,8 m                          20,0   kBq.m-3

S 58                             0,8 m                          33,4   kBq.m-3

S 59                             0,8 m                            8,88 kBq.m-3

S 60                             0,8 m                          24,8   kBq.m-3

S 61                             0,8 m                          19,6   kBq.m-3

S 62                             0,8 m                          21,5   kBq.m-3

S 63                             0,8 m                          30,9   kBq.m-3

S 64                             0,8 m                          23,4   kBq.m-3

S 65                             0,8 m                          26,1   kBq.m-3

S 66                             0,8 m                          14,8   kBq.m-3

S 67                             0,8 m                          27,2   kBq.m-3

S 68                             0,8 m                          37,1   kBq.m-3

S 69                             0,8 m                          16,9   kBq.m-3

S 70                             0,8 m                          28,2   kBq.m-3

S 71                             0,8 m                          31,3   kBq.m-3

S 72                             0,8 m                          27,4   kBq.m-3

S 73                             0,8 m                          25,1   kBq.m-3

S 74                             0,8 m                            9,08 kBq.m-3

S 75                             0,8 m                          11,7   kBq.m-3

S 76                             0,8 m                          22,4   kBq.m-3

S 77                             0,8 m                          18,3   kBq.m-3

S 78                             0,8 m                          19,0   kBq.m-3

S 79                             0,8 m                          32,6   kBq.m-3

S 80                             0,8 m                          13,1   kBq.m-3

S 81                             0,8 m                          27,0   kBq.m-3

S 82                             0,8 m                          23,1   kBq.m-3

S 83                             0,8 m                          34,8   kBq.m-3

S 84                             0,8 m                          20,7   kBq.m-3

S 85                             0,8 m                          15,9   kBq.m-3

S 86                             0,8 m                          12,4   kBq.m-3

S 87                             0,8 m                          28,0   kBq.m-3

Maximální zjištěná hodnota :                                38,4   kBq.m-3

Minimální zjištěná hodnota :                                   8,76 kBq.m-3

Průměrná hodnota OAR :                                      22,9   kBq.m-3

###### Hodnota mediánu :                                                23,4   kBq.m-3

Hodnota třetího kvartilu souboru  :                  28,3   kBq.m-3

Výsledná objemová aktivita radonu v půdním vzduchu pro sledovaný pozemek se vypočítá jako tře-

tí kvartil souboru naměřených hodnot s vyloučením hodnot  menších než 1 kBq.m-3 (stanovení hodnot

třetího kvartilu soubor je dáno výpočtem cA75 = N.0,75+0,25, přičemž N je počet odebraných vzorků).

Naměřené hodnoty věrně korespondují se všemi faktory, které přítomnost Rn v půdním vzduchu o-

- vlivňují. Především charakter horninového prostředí, propustnost zemin a nepřítomnost podstatných

prvků, které migraci Rn ovlivňují. Vůči výše uvedeným okolnostem lze soubor naměřených hodnot

charakterizovat jako vyhovující, odpovídající a objektivní.

Odpor sání při odběru vzorků půdního vzduchu byl mírný a střední.

Typ půdy :

Půdní typ nelze v tomto konkrétním případě jednoznačně definovat. Jedná se o směs depono-

vané navážky s místní překopanou zeminou pocházející z doby minulé zástavby části měřeného

pozemku a pozemků sousedních.

Popis půdního profilu odebraného vzorku a doplňující údaje o pozemku :

V místech, která minimalizují další možnou vyšší variabilitu plynopropustnosti zemin měře-

ného pozemku, byly odebrány tři půdní vzorky pomocí sondy z hloubky 0,9 metru. Odebrané

vzorky půdních profilů byly mírně zavlhlé, což lze přičíst dlouhodobě vlhčímu charakteru poča-

sí v období předcházejícím vlastní měření.

Pro určování plynopropustnosti je vyloučen svrchní humózní horizont. Pro stanovení plyno-

propustnosti byl použit horizont z hloubky okolo 0,9 metru, což odpovídá úrovni základové

spáry i hloubce odběru půdního vzduchu.

Mocnost a popis jednotlivých horizontů :

Sondy číslo 1 + 2

A : 0-90 cm – tmavší horizont, ve kterém se nepravidelně střídají polohy tmavě hnědé, hnědé

místy i černohnědé a černé barvy, slabě zavlhlý, částečně soudržné – hrudkovité, místy i

nesoudržné konzistence, hlinito-písčito-jílovitého charakteru (podíl jednotlivých frakcí je

proměnlivý, jílovitá stmeluje zeminu do soudržných hrudek), s častějším výskytem drobněj-

ších opracovaných valounků a štěrkovitých úlomků různého, převážně antropogenního pů-

vodu (úlomky cihel, keramiky, omítek a různého demoličního materiálu, ojediněle i podlož-

ních rulových hornin) – jednoznačně se jedná o mírně ulehlou deponovanou navážku

Sonda číslo 3

A : 0-90 cm – tmavě hnědý až hnědý, slabě zavlhlý horizont pouze částečně soudržné – hrudko-

vité konzistence, hlinito-písčito-jílovitého charakteru (podíl jednotlivých frakcí je proměn-

livý, jílovitá stmeluje zeminu do soudržných hrudek), s pouze občasným výskytem drobněj-

ších opracovaných valounků a štěrkovitých úlomků různého, převážně antropogenního pů-

vodu (úlomky cihel a omítek, občasně i podložních rulových hornin) – jednoznačně se jedná

o mírně ulehlou deponovanou navážku

Stanovení propustnosti základových půd :

###### Stanovení hmotnostního obsahu jednotlivých zrnitostních frakcí pro zjištění maximální pro-

pustnosti na měřeném pozemku je výsledkem provedené zkrácené sítové analýzy – stanovení

hmotnostního podílu frakce f  0,063 mm a odborného posouzení vzorků zemin.

Posuzován je odpor sání při odběru půdního vzduchu, zvlhčení, fyzikálně-mechanické vlast-

nosti zemin, saturace vodou, zrnitostní frakce, homogenita, kompaktnost a další antropogenní

vlivy.

V tomto konkrétním případě byly všechny parametry vzorků hodnotící se při odborném po-

suzování zemin,v normálních hodnotách. S přihlédnutím k petrografickému a granulometrické-

mu složení vzorků, k morfologické pozici pozemku i ke způsobu jeho bývalého užívání (naváž-

kou vyrovnaná a z části zastavěná plocha), nelze vzorky zemin považovat za zcela přirozené.

Není tedy možné konstatovat, že ve spodní hodnocené části jsou zeminy jednoznačně v přiro-

zeném stavu.

Žádný parametr obou odebraných vzorků zemin, nebyl na takové úrovni, aby bylo nutné ko-

rigovat stanovenou plynopropustnost zemin (dokumentované odpory sání i složení a stav hod-

nocených částí vzorků zemin odpovídají stanovené maximální plynopropustnosti).

Typ dokumentovaných základových půd dle ČSN číslo 73 10001 :   F 3 – F 4

(typ dokumentovaných půd u obou odebraných vzorků odpovídá střední plynopropustnosti)

Typ základové půdy se stanovenou maximální plynopropustností :   F 3 – F 4

(hlinito-jílovito-písčitá až písčito-jílovitá zemina se štěrkovitou příměsí)

Kategorie maximální plynopropustnosti pokryvu                            :  střední

Stanovení kategorií propustnosti pokryvu bylo v obou případech provedeno s vyloučením

svrchních půdních horizontů. Analyzována byla část vzorku z hloubky okolo 0,9 m.

Počet 3 odebraných vzorků zemin dostatečně zaručuje určení maximální plynopropustnosti

základových zemin na měřeném pozemku. Všechny vzorky byly podobného složení – lehce se

lišil podíl jednotlivých zrnitostních frakcí, všechny byly v hodnocených částech slabě zavlhlé

a částečně soudržné konzistence.

Nebyla pozorována žádná nestandardní odchylka týkající se vlhkosti, homogenity, zastoupe-

ní zrnitostních frakcí a pórovitosti, která by plynopropustnost ovlivňovala. Z těchto i dalších

ších výše uvedených důvodů je vyšší variabilita plynopropustnosti minimalizována.

Kritéria a způsob stanovení radonového indexu pozemku :

Radonový index pozemku se určuje na základě naměřené hodnoty OAR, a to hodnoty třetí-

ho kvartilu statistického souboru naměřených hodnot (cA75) a  na základě odborně stanovené

plynopropustnosti  základových  půd.

Hranice kategorií radonového indexu v závislosti na propustnosti jsou uvedeny v tabulce :

| RADONOVÝ - INDEX - POZEMKU | Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | plynopropustnost ###### NÍZKÁ | plynoropustnost ###### STŘEDNÍ | plynopropustnost VYSOKÁ |
| ###### NÍZKÝ STŘEDNÍ VYSOKÝ | cA  30 | cA  20 | cA  10 |
|  | 30  cA 100 cA  100 | 20  cA  70 cA  70 | 10  cA  30 cA  30 |

HODNOCENÍ ZKOUMANÉHO POZEMKU

Zkoumaný pozemek číslo 3340 a 3341, v katastrálním území KUTNÁ HORA, v obci

KUTNÁ HORA – Karlov, ulice Pobřežní, kraj Středočeský, je podle naměřených hodnot, sta-

novené plynopropustnosti základových půd, doporučené metodiky pro měření, hodnocení rado-

nového indexu pozemku ve smyslu zákona číslo 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

vyhlášky číslo 307/2002 Sb., hodnocen jako

POZEMEK  SE  STŘEDNÍM  RADONOVÝM  INDEXEM

POZEMEK SEeeNÍM RADONOVÝM INDEXEM

Při plánované výstavbě sportovní haly Klimeška na měřené lokalitě  JE  NUTNÉ  provádět

ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží.

Komentář k výsledkům :

Všechny přírodní parametry  pozemku ( hydrogeologické, hydrologické, atmosférický tlak,

mechanické vlastnosti základových půd atd.) byly před i v době měření na standardních hod-

notách a za standardních podmínek. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že stanovený radonový

index pozemku je objektivní a směrodatný.

Konkrétní protiradonová opatření doporučujeme konzultovat s odborným projektantem.

Komplexní posudek obsahuje osm stran a tři strany přílohové.

Držitel ZOZ : Ing. Petr Kareš    Držitel povolení SÚJB : Radon expres s.r.o.

Příbram 9.6.2010                        Zpracoval : Dagmar Svatošová

Evidenční číslo :  230/2010

###### LITERATURA : Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb. o radiační ochraně. Metodika pro stanovení radonového in-

dexu pozemku - vydaná jako Doporučení SÚJB v radiační ochraně v březnu 2004.

Bernet I.,Kulajta V.,Matolín M.,Veselý V. (1994) – Hodnocení základových půd z hlediska pronikání radonu

do budov. ČGÚ Praha.Geologická mapa ČR, List 13-32 Kolín