VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA

V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA

- II.ETAPA (STŘEDNÍ TRAKT)

SYSTÉM OZVUČENÍ

Technická zpráva

Razítko a podpis

(firemní, autorizační):

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

| SO 01-04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA | D1.09.21 | D1_09_21_OZV_SH_KLIMESKA_II_TZ_DPS_00.pdf | 8xA4 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLU | D1.09.22 | D1_09_22_OZV_SH_KLIMESKA_II_SM_DPS_00.pdf | 1xA4 |
| BLOKOVÉ SCHÉMA OZV | D1.09.23 | D1_09_23_OZV_SH_KLIMESKA_II_BLSCH_DPS_00.pdf | 2xA4 |
| PŮDORYS 1.NP – OZV | D1.09.24 | D1_09_24_OZV_SH_KLIMESKA_II_1NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 2.NP – OZV | D1.09.25 | D1_09_25_OZV_SH_KLIMESKA_II_2NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 3.NP – OZV | D1.09.26 | D1_09_26_OZV_SH_KLIMESKA_II_3NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |

Obsah:

1.	Zadání	4

1.1. Rozsah projektu	4

1.2. Projektové podklady	4

1.3. Použité ČSN, směrnice a vyhlášky	4

1.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Systém ozvučení (OZV)	5

2.1. Popis systému OZV	5

2.2. Popis zón	5

2.3. Napájení systému OZV	6

2.4. Provedení rozvodů OZV	6

3.	Závěrečná ustanovení	6

3.1. Komplexní zkoušky	6

3.2. Bezpečnost práce	6

3.3. Protipožární opatření	7

3.4. Péče o životní prostředí	8

4.	ZÁVĚR	8

- Zadání

  - Rozsah projektu

Tento projekt pro provedení stavby řeší II.etapu (střední trakt) systému ozvučení (dále jen OZV) ve víceúčelové sportovní hale, které se nachází v areálu „Klimeška“, k.ú. Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14.

Doplňující údaje o akci:

Objekt:	Víceúčelová sportovní hala v areálu „Klimeška“ Kutná Hora – I. ETAPA

k.ú. Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14

Část:	09 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SYSTÉM OZVUČENÍ (OZV)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Stavebník:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Objednatel:	Milota Kladno spol. s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno

Zpracovatel dokument.: 	AUT. ING. TOMÁŠ LEBR, Projekční činnost elektro, Jar. Kociána 1734, 272 01 KLADNO 2

Vypracovala:	Ing. Tomáš Lebr

  - Projektové podklady

- Konzultace s investorem

- Půdorysné výkresy jednotlivých podlaží

- Požárně bezpečnostní řešení

  - Použité ČSN, směrnice a vyhlášky

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení – Bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 34 2300			Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 4050			Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 730831			Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

a další související normy, směrnice a vyhlášky.

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Systém ozvučení (OZV)

  - Popis systému OZV

Systém OZV je zpracován na základě požadavků objednatele. Ozvučení bude provedeno nízko impedančním systémem a částečně 100V systémem. Reproduktory (akustické zářiče) budou instalovány ve sportovní hale na povrch. V ostatních prostorech budou reproduktory v provedení do podhledu.

Umístění akustických zářičů ve sportovní hale je navrženo dle elektroakustické studie, kterou zpracovávala firma SONING: Umístění akustických zářičů bylo navrženo v jedné linii. Tato linie lze poté brát jako jediný zdroj zvuku, tudíž dochází k eliminaci nechtěných hřebenových filtrů, ozvěn a zabarvení celkové tonality. Zvuk je oddut distribuován jak pro tribuny, tak pro hrací plochu. Vzhledem k povaze prostoru je prioritně řešeno ozvučení tribun.

Pro tribuny je navrženo 7ks akustických úzce směrových zářičů referenčního typu JBL AW 266, alternativně JBL AM7212/66. Pro hrací plochu jsou navrženy 2ks akustických středně směrových zářičů, referenčního typu JBL AW595, alternativně JBL AM7212/95.

Přesné umístění a typ reproduktorů je patrné z výkresové části dokumentace a elektroakustické studie.

Srdcem systému ozvučení bude 8-zónový mixážní systém (dále jen MIX), který bude umístěn do 19“ skříně RACK v místnosti velínu (m.č.03.04). Na MIX bude připojen DSP procesor, z kterého bude výstupní signál zesílen pomocí nízko impedančních výkonových zesilovačů, které budou napájet akustické zářiče ve sportovní hale. Každé dva akustické zářiče budou zapojeny paralelně, což stanovuje výkonové nároky na zesilovač tak, aby byl schopen dodat minimálně 1200W do zátěže 4 Ohm. Dále budou přímo z MIX napojeny 100V zesilovače, které budou signál distribuovat do zbylých prostor sportovní haly. Ze 100V zesilovačů budou hvězdicovitě napojeny jednotlivé reproduktorové linky příslušné oblasti. Rozvodná síť je v daném případě tvořena kabely reproduktorových linek. Na MIX bude dále připojen digitální audio multimediální přehrávač.

Ovládání systému bude prováděno výhradně z místnosti recepce (m.č. 01.66) a sportovní haly (m.č. 01.01 - časomíra). Zde budou umístěny mikrofonní pulty s programovatelnými ovládacími tlačítky umožňující vstup do systému ozvučení. Dále budou na výše zmíněná místa instalovány dálkové ovládací moduly, do kterých bude možné připojit další zdroje zvuku a které budou umožňovat směrování signálu do příslušných zón.

Ve sportovní hale budou dále instalovány směrové antény, které budou zesilovat signál bezdrátového mikrofonu. Bezdrátový mikrofon bude určen pro moderátora volně se pohybujícího po sportovní hale.

  - Popis zón OZV

Reproduktory budou v objektu rozděleny do celkem 5 zón. V objektu budou reproduktorové linky rozděleny následujícím způsobem:

| Popis zón místního rozhlasu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň |  | Popis zóny | Zóna |
| Přízemí | 1.NP | Ozvučení plochy sportovní haly | 1 |
| Přízemí | 1.NP | Ozvučení tribuny sportovní haly | 2 |
| Přízemí | 1.NP | Chodby, WC, rozhodčí, šatny, veřejné prostory | 3 |
| 1. patro | 2.NP | Chodby, schodiště, jídelna | 4 |
| Přízemí | 1.NP | Tréninková hala | 5 |

  - Napájení systému OZV

Systém OZV (19“ RACK, m.č.03.04) bude napájen pomocí čtyř samostatně jištěných přívodů ukončených zásuvkou z nezálohované sítě 230V/50Hz. Zásuvky budou odpojeny v případě vyhlášení požárního poplachu systémem EPS. Doporučené jištění 3x D16/1 a 1x B16/1. Dále je požadováno zajistit napojení rozvaděče RACK na zemnící bod objektu vodičem Cu (zeleno-žlutý).

Dále do místnosti recepce (m.č. 01.66) a sportovní haly (m.č. 01.01 - časomíra), v místě dálkových ovládacích modulů budou připraveny dvě zásuvky 230V/50Hz pro napájení externích zdrojů zvuku a mikrofonních stanic.

  - Provedení rozvodů OZV

Kabelové vedení propojující ústřednu OZV a reproduktory bude provedeno kabely v PVC provedení.

Kabel k reproduktorům: 			CYKY  2x1,5mm2, CYKY  2x2,5mm2

Kabel k akustickým zářičům:		2x4mm2 (reproduktorový kabel)

Kabel k zásuvkám 2xRJ45: 		FTP 4p. kat.5e

Vnitřní rozvody budou vedeny po povrchu stavebních konstrukcí v prostoru podhledu v elektroinstalačních PVC trubkách, nebo skrytě v elektroinstalačních PVC trubkách zasekaných pod omítku.

Obecně pro trasy platí, že je třeba dodržet odstup 15 cm od tras silových rozvodů a počet křížení pokud možno minimalizovat.

Kabelové prostupy mezi požárními úseky budou provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

- Závěrečná ustanovení

Při montáži OZV rozvodů musí být dodrženy příslušné normy a předpisy.

Montáž zařízení musí být prováděna firmou oprávněnou k montáži a servisu tohoto zařízení.

Uživatel zpracuje před uvedením zařízení do trvalého provozu technicko-organizační směrnici o činnosti obsluhy.

V souvislosti s uvedením do provozu je uživatel povinen jmenovat osoby zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu zařízení a smluvně zajistit pravidelný servis a revize.

  - Komplexní zkoušky

Správná funkce namontovaného zařízení bude ověřena komplexní zkouškou a to v rozsahu provedených montáží a podle druhu zařízení.

Při komplexní zkoušce bude prověřena správnost připojení všech kabelů a správná funkce jednotlivých zařízení OZV.

  - Bezpečnost práce

Při montáži zařízení a rozvodů slaboproudu je nutné dodržovat mimo všeobecné elektrotechnické předpisy ČSN i všechna nařízení, předpisy a normy ČSN týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné pracovníky upozornit na možnost indukce napětí na kabelech z blízkých silnoproudých zařízení. Dodavatelské organizace jsou povinné své pracovníky seznámit s těmito předpisy v rozsahu jejich činnosti.

Slaboproudé zařízení bude splňovat:

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v hlavě páté, části druhé novely Zákoníku práce uvedené v zákoně č.155/2000 Sb. a ve vládním nařízení č. 54/1975 Sb., kterým se Zákoník práce provádí,

- nařízení vlády č. 502 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pracoviště budou odpovídat vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., včetně změny obsažené ve vyhlášce č. 324/1990 Sb. a změny č. 207/1991 Sb. ve kterých jsou stanoveny základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika a umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami, bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Zařízení OZV budou provedena tak, že splňují zejména požadavky specifikované:

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, změnou zákona č. 159/1992 Sb., úplné znění č. 396/1992 Sb.,

- vyhláškou ČUBP č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, změnou vyhlášky ČUBP č. 274/1990 Sb.,

- vyhláškou ČUBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, změna a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.,

- vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení,

- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření,

- je nutno je posuzovat dle zák. č.22/1997Sb. vč. souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

Uzemnění těchto zařízení bude vyhovovat požadavkům výrobce zařízení, ČSN 33 20 00 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 3320 00 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

  - Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

  - Péče o životní prostředí

Instalace slaboproudých zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

- ZÁVĚR

Prohlášení

Prohlašuji, že při zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci, byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a obecnými zásadami výrobců zařízení.

Ing. Tomáš Lebr

projektant

V Kladně 01/2017