Gastronomická část

Stupeň projektu:		         DPS

Zpracoval:			         Oldřich Krejčí

Renoirova 645

152 00  Praha 5

tel 603 451 004

Gastronomická část stravovacího provozu bude zabezpečovat  služby především v oblasti podávání občerstvení při sportovních akcích a zajištění služeb snídaní při lůžkové časti objektu.  Předpokládá se že stravovací střediska mohou provozovat dva nezávislí provozovatelé. Z tohoto důvodu a s ohledem na požadovaný sortiment gastronomických služeb je řešeno i provozní zázemí obou jednotek.  Popis je uváděn z hlediska nároků na technologické vybavení a na stavební provedení specifického prostředí jednotlivých místností. Disposiční uspořádání provozních místností bude navrženo v souladu s platnou vyhláškou č 602/2006 sb. a  nařízením EU 852/2004.

Občerstvení v 1.NP

Kapacitní údaje :

Provozní doba :                                              dle režimu provozu objektu

Počet personálu ve směně:                                                         2  osoby

Energetické zajištění technologického zařízení 53,0 kW instalovaného příkonu elektro pro termiku,chlazení,myčku apod.

provozní řešení :

Zásobování bude prováděno zásobovacím vstupem z příjezdové komunikace.V podlaží jsou výrobní a skladové prostory.  V prostoru interieru občerstvení je umístěn prodejní úsek s nabídkou sortimentu. Předpokládaný sortiment prodeje :

nápoje nealkoholické v lahvích nebo čepované z velkoobsahových balení,příprava kávy a čaje ,případně lihoviny a vína. Dovoz hotových výrobků studené kuchyně /např. saláty ,aspiky,rolky,chlebíčky,bagety,sendviče a jiné / a cukrářské výroby /jednoporcové výrobky,mražené výrobky,zmrzlina/. Dále bude nabídka sestávat  z ohřevu uzenářských výrobků s přílohou pečiva - chleba.

Soubor provozních místností pro požadovanou kapacitu  bude obsahovat :

úklid :

Pro úklid provozovny se zřizuje úklidová komora, popřípadě nika s přívodem tekoucí pitné teplé a studené vody, vybavená výlevkou s policí popřípadě skříňkou na uložení čistících a mycích prostředků. Podle charakteru činnosti a uspořádání provozovny se řeší odděleně úklidová komora pro stravovací část zázemí a odbytový prostor.

Šatna personálu + wc personálu:

Pro zaměstnance provozovny budou k disposici hygienická zařízení,které tvoří šatna,záchod,umývárna se  sprchou. Hygienická zařízení  nesmí být přímo přístupná z prostor,ve kterých se manipuluje s potravinami nebo pokrmy. Šatny musí být stavebně odděleny od sprch a umýváren. Počet míst /skříněk/ v šatně musí odpovídat počtu zaměstnanců. Skříňky jsou děleny pro ukládání civilního a pracovního oděvu.

Skladování potravin  suchý sklad, chladný sklad :

Sklad potravin umožňuje skladování v potřebném rozsahu množství a skladovacích podmínek stanovených výrobcem. Pro tento účel jsou  navrženy prostory skladů i s velkoobjemovými chladícími a mrazícími jednotkami.

Přípravna a nabídkové úseky :

Přípravna -  je disposičně řešena tak, aby pro manipulaci a opracování jednotlivých surovin byla samostatná pracovní posice /příruční skladování ,provozní mytí, příprava/. Tyto úseky navazují na tepelné opracování / ohřev / a následně na expedici do prodejní linky  . Skladba technologického vybavení zaručuje dostatečné podmínky pro příruční skladování surovin v chladném prostředí a dostatečné termotechnické  vybavení pro přípravu požadovaných kapacit.

Nápoje :

Nabídkový úsek  umístěný v odbytové místnosti bude vybavený nápojovou technikou pro výčep a rozlévání nápojů s nabídkou dalších originálně balených nápojů. Příprava teplých nápojů pomocí kávovaru. Mytí nápojového skla v umývárně stolního nádobí.

Mytí stolní nádobí :

mytí stolního nádobí je prováděno v odděleném prostoru. Čisté nádobí je skladováno v přípravně a ve výdejních úsecích občerstvení.

Skladování odpadků :

Pro biologický odpad je zajištěno skladování v chlazené části skladu odpadků.

Zásobování :

Zásobování bude prováděno denně,příjezd ke stravovacímu zázemí je z komunikací jen pro tento účel.

Snídárna  v 2.NP

Gastronomická část stravovacího provozu bude zabezpečovat  služby především v oblasti podávání kontinentálních snídaní s rozšířenou nabídkou ovocných a zeleninových komponentů.

Kapacitní  údaje počtu personálu:

Počet personálu ve směně:                                                          1  osoba

Počet ubytovaných :                                                                      40 lůžek

Energetické zajištění technologického zařízení 33,0 kW instalovaného příkonu elektro pro termiku,chlazení,myčku apod.

Provozní doba:                                                                              7.00až 10.00 hod

Zásobování bude prováděno zásobovacím vstupem z příjezdové komunikace v přízemí s vertikální dopravou do podlaží se snídárnou. V podlaží jsou výrobní a skladové prostory tohoto provozu.  V prostoru interieru snídárny je umístěn nabídkový samoobslužný úsek snídanového sortimentu.

Soubor provozních místností pro požadovanou kapacitu  bude obsahovat :

úklid :

Pro úklid provozovny se zřizuje úklidová komora, popřípadě nika s přívodem tekoucí pitné teplé a studené vody, vybavená výlevkou s policí popřípadě skříňkou na uložení čistících a mycích prostředků. Podle charakteru činnosti a uspořádání provozovny se řeší odděleně úklidová komora pro stravovací část zázemí a odbytový prostor.

Šatna personálu + wc personálu:

Pro zaměstnance provozovny budou k disposici hygienická zařízení,které tvoří šatna,záchod,umývárna se  sprchou. Hygienická zařízení  nesmí být přímo přístupná z prostor,ve kterých se manipuluje s potravinami nebo pokrmy. Šatny musí být stavebně odděleny od sprch a umýváren. Počet míst /skříněk/ v šatně musí odpovídat počtu zaměstnanců. Skříňky jsou děleny pro ukládání civilního a pracovního oděvu

Skladování potravin  suchý sklad, chladný sklad :

Sklad potravin umožňuje skladování v potřebném rozsahu množství a skladovacích podmínek stanovených výrobcem. Pro tento účel jsou  navrženy prostory skladů i s velkoobjemovými chladícími a mrazícími jednotkami.

Přípravna a nabídkové úseky :

Přípravna -  je disposičně řešena tak, aby pro opracování jednotlivých surovin byla samostatná pracovní posice /příruční skladování ,provozní mytí, příprava/. Tyto úseky navazují na tepelné opracování / ohřev / a následně na expedici do výdejní linky  . Skladba technologického vybavení zaručuje dostatečné podmínky pro příruční skladování surovin v chladném prostředí a dostatečné termotechnické  vybavení pro přípravu požadovaných kapacit.

Nápoje :

Nabídkový úsek  umístěný v odbytové místnosti bude vybavený nápojovou technikou pro  rozlévání nápojů s nabídkou dalších originálně balených nápojů. Příprava teplých nápojů pomocí kávovaru v zázemí. Mytí nápojového skla v umývárně stolního nádobí.

Mytí stolní nádobí :

mytí stolního nádobí je prováděno v odděleném prostoru. Čisté nádobí je skladováno v přípravně a ve výdejní lince snídaní.

Skladování odpadků :

Pro biologický odpad je zajištěno skladování v chlazené části skladu odpadků při občerstvení.

Požadavky na stavební provedení :

Požadavky na stavbu vycházejí z všeobecných požadavků na pracovní prostředí upřesněných vyhláškou 602/2006sb. a nařízením 852/2004 EU.

Stavební konstrukce – použité stavební materiály,stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti musí být zabezpečeny proti vnikání škůdců a kontaminantů z okolí a musí umožňovat účinné čištění,provádění deratizace,dezinsekce a dezinfekce. V provozovně, která musí být udržována v čistotě a řádném stavebně technickém stavu, nesmí docházet k  hromadění nečistot,  styku s toxickými materiály,odlučování částeček do potravin nebo produktů,ke kondenzaci par, nadměrnému usazování prachu nebo tvorbě plísní. Pro hygienické zpracování a skladování výrobků musí být v provozovně zajištěny vhodné teplotní podmínky.Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin – trvalá práce – musí být při ploše do 50 m2  nejméně 2,6m, při době kratší než 4 hodiny nesmí být nižší než 2,1m.

Stěny provozních místností musí být opatřeny omyvatelným povrchem.Podlaha musí být lehce omyvatelná a nesmekavá. Stěny,stropy,podhledy i případná závěsná zařízení musí být konstruovány a provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní,opadávání omítky, odlučování částic a musí být dobře čistitelné.

Dveře musí mít odolný nenasáklivý hladký povrch. Dveře do skladů potravin a vstupní zásobovací dveře oplechovat do výšky 300 mm. Okna musí minimalizovat průnik a usazování nečistot a prachu. Velikost okna dle účelu místnosti a požadovaného činitele denního osvětlení, v případě situování na osluněnou stranu musí být opatřena clonícím zařízením.Okna, která zajišťují přímé větrání musí být ve výrobních prostorách,přípravnách,umývárnách a skladech potravin zabezpečena proti vnikání hmyzu a dostupně obsluhou ovladatelná.

Stravovací zařízení je z hlediska akustiky zdrojem provozního hluku Přípustné hodnoty viz vyhl.13/1997 Sb - opatření viz hluková studie k danému provozu.

Rozvodné potrubí ÚT nesmí procházet chladírnami, mrazírnami sklady nápojů,brambor a zeleniny. Zdroj tepla musí mít dostatečný výkon, aby zajistil dodávku tepla pro vytápění ,VZT a TUV.

Větrání odbytové části nesmí být napojeno na větrání ostatních částí provozu /výrobní skladovací atd./ ani na větrání sociálních zařízení. Větrání výrobní části – v prostoru kuchyně,přípravny umýváren a výdeje jídel se instaluje odmlžovací zařízení s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Od varných a mycích zařízení odtékají mastné odpadní vody. Napojení do splaškové kanalizace musí být projednáno s  místní vodohospodářskou správou - zajišťuje GP. Kanalizační potrubí vést mimo sklady s potravinami,v případě nutnosti / není-li jiná možnost/  nutno kanalizační stoupačky obezdít a čistící kusy instalovat mimo tyto prostory. U kotlů,pánví a konvektomatů musí být odpadové potrubí odolné 1000 C.

Zásobování pitnou vodou bude prováděno z veřejného vodovodního řádu s vlastní vodoměrnou soustavou.Spotřebu vody řeší ZT výpočtem na základě údajů o denní produkci jídel.

Elektrické rozvody musí splňovat požadavky stanovených norem a předpisů.Spotřebiče musí být chráněny nulováním a pospojením viz projekt elektro. Osvětlení ve výrobních prostorech se doporučuje převážně zářivkové.V prostorech s občasným pobytem pracovníků může být i žárovkovými svítidly. Osvětlení pracovních míst se zvláštními nároky na optickou kontrolu musí umožňovat barevnou ostrost a rozlišovací podrobnosti do 1 mm,s intenzitou 500 luxů.

Provozní zásady :

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, obslužný personál musí být řádně poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení jak z hlediska obsluhy tak z hlediska bezpečnosti. Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít předepsaných postupů  a doporučených čistících prostředků. V žádném případě není možno k čištění použít stříkající vodu z hadice. Nedílnou součástí stravovacího provozu je zpracovaný systém kritických bodů HACCP kde jsou obsaženy všechny provozní podmínky včetně sanitace, bezpečnosti a protiepidemiologických požadavků.

Technologické vybavení:

Soupis jednotlivých zařízení s popisem nároků na instalace bude uveden ve výkresech gastronomie.

Zpracoval O.Krejčí                                                            tel 603 451 004