Plán BOZP na staveništi

Obnova fasády včetně oken č. p. 56,

náměstí Národního odboje, 284 01 Kutná Hora

| Zpracoval: | Pavel Kruliš TÜV/044/KOO/2019 |
| --- | --- |
| Dne: | 10.12.2019 |

Obsah

Plán BOZP na staveništi	1

1	Identifikační údaje o stavbě	4

1.1	Údaje o stavbě	4

1.2	Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP, soupis dokumentů	4

1.3	Identifikační údaje zúčastněných osob	5

2	Situační výkres stavby	5

3	Plán BOZP	6

3.1	Rozhodnutí týkající se stavby	6

3.2	Podmínky provedení z hlediska BOZP	6

3.3	Postupy na staveništi	6

4	Základní pojmy a zkratky	6

4.1	Základní pojmy pro potřeby plánu BOZP	6

4.2	Zkratky	6

4.3	Důležitá telefonní čísla	7

5	Plán BOZP	7

5.1	Místo uložení a aktualizace plánu BOZP	7

5.2	Schvalování plánu BOZP	7

5.3	Informace o členění stavby na objekty na technická a technologická zařízení	7

6	Organizační opatření, informace	10

6.1	Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	10

6.2	Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť	11

6.3	Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození	11

6.4	Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	11

6.5	Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení	12

6.6	Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace	12

6.7	Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu	13

6.8	Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody	14

6.9	Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením	14

6.10	Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění	14

6.11	Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	15

6.12	Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace	15

6.13	Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor	16

6.14	Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce	17

6.15	Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsobu zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany	17

6.16	Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů	23

6.17	Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků	23

6.18	Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem	24

6.19	Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací	24

6.20	Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností	24

6.21	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů	24

6.22	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu	24

7	Specifické požadavky stavby	26

7.1	Pracovní a technologické postupy	26

7.2	OOPP	26

7.3	Ostatní	26

8	Činnost koordinátora BOZP na staveništi	27

9	Závěrečná a přechodná ustanovení	28

10	Přílohy	29

# Identifikační údaje o stavbě

## Údaje o stavbě

| Druh stavby: | Oprava, údržba objektu k bydlení |
| --- | --- |
| Název stavby: | Obnova fasády včetně oken č. p. 56, náměstí Národního odboje, 284 01 Kutná Hora |
| Místo stavby: | Parcela číslo 303, č.p. 56/5 náměstí Národního odboje Kutná Hora |
| Charakter stavby: | Bytový dům |
| Účel užívání stavby: | Objekt k bydlení |
| Základní předpoklady výstavby: (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) | Zahájení výstavby se předpokládá po ukončení a vyhodnocení řízení pro výběr dodavatele stavby. Oprava fasády a oken bude rozdělena do etap po jednotlivých fasádách. Předpokládaná doba trvání stavebních prací a činností celkem bude cca 12 měsíců. předpokládané zahájení: 02/2020 předpokládané ukončení: 01/2021 |
| Vnější vazby stavby na okolí: (včetně jejího vlivu na okolí stavby) | Stavba bez stavebního povolení Stavba bez vlivu na okolí |

## Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP, soupis dokumentů

Vydáním tohoto dokumentu Objednatel naplňuje povinnost stanovenou zákonem č. 309/2006 Sb. §15, odst.2. Stavby svými parametry naplňuje následující podmínky:

| Stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu: |  | NE |
| --- | --- | --- |
| Práce zaměstnanců více zhotovitelů: |  | NE |
| Práce nad 500 člověkodnů: |  | ANO |
| Stavba déle než 30 dnů a současně více než 20 fyz. osob: |  | ANO |
| Práce se zvýšeným rizikem dle NV č.591/2006 Sb., Příl.č.5: |  | ANO |
| Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m |  | ANO |

Soupis výchozích dokumentů:

| Název dokumentu | Autor | Datum |
| --- | --- | --- |
| B. Souhrnná technická zpráva | Ing. Lenka Císařová | 11/2019 |
| A. Průvodní zpráva | Ing. Lenka Císařová | 11/2019 |

## Identifikační údaje zúčastněných osob

Zpracovatel projektové dokumentace:

Obchodní firma:		Ateliér RYS s.r.o.

Sídlo:		Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, IČ 27449505

Zodpovědný projektant:	Ing. Lenka Císařová, ČKAIT č. 0004227

Zadavatel – stavebník:

Obchodní firma:		Město Kutná Hora

Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ

Dozor (dozor investora): 	………………………………………..

Koordinátor BOZP na staveništi pro realizaci:v době přípravy plánu není znám

Obchodní firma:

Jméno, příjmení:

Sídlo:

Zhotovitel:

Obchodní firma:		bude doplněno na základě výběrového řízení

Sídlo:

Dodavatelé:

Viz samostatný seznam, za jeho aktualizaci odpovídá Zhotovitel.

# Situační výkres stavby

Situační výkresy stavby – příloha č. 1 plánu

# Plán BOZP

## Rozhodnutí týkající se stavby

| Dokument |  | Datum |
| --- | --- | --- |
| Národní památkový ústav Kutná Hora |  |  |
| Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, č.j.MKH/058967/2017 ze dne 11.10.2017 k celkové obnově fasády | č.j.MKH/058967/2017 | 11.10.2017 |

## Podmínky provedení z hlediska BOZP

Musí být respektovány podmínky závazných rozhodnutí, požadavky právních předpisů a požadavky Plánu BOZP na staveništi.

## Postupy na staveništi

Cílem dokumentu je zajistit koordinované a řízené provádění prací s ohledem na bezpečnost zúčastněných zhotovitelů a dodavatelů a předcházet vzniku úrazů, havárií, poškození majetku nebo životního prostředí.

Cílem dokumentu je dále upřesnit případně doplnit bezpečnostní opatření, která přijímají zúčastnění zhotovitelé a dodavatelé v souladu s právními předpisy v rozsahu svých odpovědností a povinností. Předpokladem bezpečně provedených prací je respektování a dodržování dotčených právních předpisů všemi osobami.

Plán BOZP je vydán jako nástroj koordinace opatření k zajištění BOZP na dané stavbě.

# Základní pojmy a zkratky

## Základní pojmy pro potřeby plánu BOZP

Dodavatel díla – Hlavní zhotovitel

Odpovědný zaměstnanec – Zhotovitelem (dodavatelem) určený zaměstnanec nebo osoba odborně způsobilá v oblasti prevence rizik nebo v oblasti PO, odpovědná za řízení činností v rámci akce. Určení musí být provedeno písemnou formou.

Poddodavatel – smluvní partner Dodavatele

## Zkratky

BOZP			Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

KD KOO BOZP	Kontrolní den koordinátora BOZP

PA			Pravidla

TP			Technologický pracovní postup nebo pracovní postup pro montáž

SO			Stavební objekt

## Důležitá telefonní čísla

| Integrované číslo |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tel. číslo na HZS |  | 150 |  |
| Tel.číslo na Policii |  | 158 |  |
| Tel číslo na záchranku |  | 155 |  |
| Technický dozor investora |  |  |  |
| Stavbyvedoucí |  |  |  |
| KOO BOZP realizace |  |  |  |

# Plán BOZP

## Místo uložení a aktualizace plánu BOZP

Plán BOZP aktualizuje podle potřeby Koordinátor BOZP na staveništi na základě podnětů, dokumentů a informací od dalších zúčastněných osob, případně v souvislosti se změnami právních předpisů. Uložení plánu BOZP bude doplněno.

## Schvalování plánu BOZP

Plán BOZP musí podepsat odpovědní zaměstnanci zhotovitelů a dodavatelů. Podpisem zhotovitelé/dodavatelé odsouhlasí plán BOZP a vyjadřují tím svůj závazek jej dodržovat.

Odpovědní zástupci dodavatelů budou Plán BOZP podepisovat postupně tak, jak budou známí na základě uzavíraných smluv/dohod. Podepsání zajišťuje odpovědná osoba zhotovitele.

Zhotovitelé jsou v souvislosti s tím povinni průběžně informovat Koordinátora BOZP na staveništi o technologických postupech, které pro realizaci stavby zhotovitel zvolil a řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a dodavatelích prací minimálně 8 dní před zahájením prací dodavatele.

Zhotovitelé udržují aktuální přehled svých dodavatelů včetně jejich poddodavatelů. Aktuální přehled musí být viditelně umístěn u stavbyvedoucího.

## Informace o členění stavby na objekty na technická a technologická zařízení

Jedná se o stávající budovu č.p. 56/5, náměstí Národního odboje Kutná Hora. Objekt je vystavěn na pozemku p. č. 303 k. ú. Kutná Hora, vlastník Město Kutná Hora. Součástí pozemku p. č. 303 je dvorek za domem. Za dvorkem je zahrada p.č. 304, vlastník Město Kutná Hora. Před objektem vede chodník a místní komunikace p.č. 3774/1, vlastník Město Kutná Hora, za komunikací je otevřený prostor parku. Jihovýchodní fasáda směřuje do „Stezky Muzea stříbra“, poz. p. č. 302, vlastník Stč. kraj, Zborovská 81/11, Praha 5. Severozápadní fasáda je na hranici uzavřeného dvora okresního soudu, parcela dvora p.č. 306/1 , vlastník Česká republika, okresní soud v Kutné Hoře, nám. Národního odboje 58/6,Kutná Hora.

Umístění objektu je v centru města, v historickém jádru Kutné Hory.

Objekt č.p.56 se nachází v městské památkové rezervaci a je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek jako vyjmenovaná kulturní památka.

Rejstříkové číslo památky 31064/2–1043/B18.

Jedná se o zastavěné území obce.

Objekt má tři nadzemní podlaží a je využíván jako bytový dům.

Záměrem jsou udržovací práce, které se budou týkat opravy fasády včetně oken a venkovních dveří

Fasáda bude opravena v na celém objektu včetně klempířských prvků.

Při opravě fasády bude provedena renovace oken.

Práce budou probíhat postupně po etapách po jednotlivých fasádách.

Rozměry oken a dveří ve fasádách se nemění.  Mříže nebudou dotčeny.

Práce budou probíhat v souladu se Závazným stanoviskem Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, č.j.MKH/058967/2017 ze dne 11.10.2017

Rekapitulace počtu oken:

fasáda k náměstí Národního odboje (SEVEROVÝCHODNÍ)	29 ks

fasáda boční do uličky –stezka Muzea stříbra (JIHOVÝCHODNÍ)	14 ks

fasáda do dvora (JIHOZÁPADNÍ)					31 ks

fasáda boční směrem k soudu (SEVEROZÁPADNÍ)		0  ks

počet oken celkem 							74 ks

počet renovovaných vchodových dveří				2 ks

počet měněných dveří (výměna dveří)				2 ks

Členění stavby

-oprava a nátěr fasády

-obnova soklu

-oprava, výměna klempířských prvků

-oprava, repase, případná výměna truhlářských prvků

-obnova zábradlí balkonu

-obnova kamenného portálu

Okna v bytech jsou dřevěná špaletová jednoduše zasklená. Venkovní křídla jsou osazená v líci fasády a otevírají se ven, vnitřní křídla se otevírají dovnitř. Špalety jsou zděné omítané.

Na domovní chodbě jsou okna jednoduše zasklená, křídla jsou v líci fasády s otevíráním ven.

Okna jsou převážně čtyřkřídlová, ve spodní části je vyšší dvoukřídlové okno a nad ním dvoukřídlový nadsvětlík. Okenní křídla jsou dělená příčlemi, křídla mají většinou 3 tabulky. Křídlo nadsvětlíku má většinou dvě tabulky. U několika oken je nadsvětlík obloukový dvoukřídlový a křídlo tvoří jedna tabulka. Několik oken je dvoukřídlových bez nadsvětlíku, křídlo je pak tvořené čtyřmi tabulkami. Okna jsou rozkreslena v tabulce ve výkresové dokumentaci.

Špalety jsou omítané, hloubka špalet je cca 30–40 cm.

Okna nemají venkovní parapet.

Vnitřní parapety jsou hl. 40–60 cm.

Okna jsou bíle natřená, okapnice jsou z pozinkovaného plechu s bílým nátěrem.

Vchodové dveře z náměstí jsou dřevěné z masivu, dvoukřídlové s pevným nadsvětlíkem. Prosklení nadsvětlíku je členěné zaoblenými příčlemi. Křídla jsou zdobená jednoduchými kazetami.

Do dvora vedou z domovní chodby dvoukřídlové dveře s pevnými bočními křídly. Dveře jsou dřevěné s dřevěnou plnou výplní ve tvaru kazet. Nadsvětlík je pevný rozdělený svislými příčlemi na tři tabule.

Podružné venkovní dveře jsou palubkové jednokřídlové do ocelových zárubní.

# Organizační opatření, informace

## Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Hlavní prostor staveniště bude předán zadavatelem předávacím protokolem, a to Hlavnímu zhotoviteli. Předány budou hlavní prostory staveniště včetně příjezdových komunikací. Předávány budou dále prostory šaten, sociální zázemí, případně prostory pro skladování materiálu apod. Předání musí proběhnout protokolárně.

Staveniště včetně zázemí je umístěnona parcele číslo 303, č.p. 56/5 náměstí Národního odboje Kutná Hora.Oplocení musí být realizováno před zahájením stavebních prací.Oplocení musí být funkční a neporušené po celou dobu výstavby. Vstupy a vjezdy na takto ohraničené (oplocené) staveniště musí být náležitě označeny v souladu s NV č.591/2006 Sb. a NV č. 375/2017 Sb.

Min. obsah označení staveniště:

Prostory pro skladování materiálu, pokud budou umístěné mimo hlavní prostor staveniště, musí být ohraničeny (není nutné souvislé oplocení s parametrem 1,8 m), musí být označeny, ohraničeny případně střeženy v souvislosti s riziky plynoucími s prováděnými činnostmi (např. svislá doprava materiálu pomocí jeřábu apod.) – odpovídají Zhotovitelé nebo dodavatelé, kteří prostor převezmou.

Předané staveniště jakož i veškeré prostory pro skladování materiálu, sociální zázemí atd. musí být označeno v souladu s právním předpisem (NV č. 591/2006 Sb. a NV č.375/2017 Sb.– odpovídají Zhotovitelé nebo dodavatelé, kteří prostor převezmou.

Vstup osob na staveniště bude umožněn jen oprávněným osobám na základě školení. – Odpovídá vedoucí stavby hlavního zhotovitele, bude upřesněno.

Vymezení prostoru stavební činností na veřejném prostranství a zamezení přístupu třetích osob na staveniště. Veřejný prostor, tedy chodník podél budovy, bude v době renovace oken a opravy fasády, tedy v době probíhajících stavebních prací, označen výstražnou páskou a cedulí, bude zabráněno pohybu osob v prostoru před fasádou, kde hrozí pád úlomků malty a omítek. Nad vstupy do budovy budou zhotoveny ochranné stříšky.

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a především, aby nebyly negativně ovlivňovány hlukem a vibracemi budovy v sousedství, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, znečišťování komunikací, znečišťování podzemních a povrchových vod. Je třeba respektovat místní nařízení a vyhlášky a dodržovat bezpečnostní předpisy.

Práce budou prováděny za provozu bytového domu. Je nezbytné zamezit přístupu třetím osobám na staveniště. Se stavbou lešení a se záborem veřejného prostranství se počítá. Práce budou probíhat postupně na jednotlivých fasádách. Lešení a zábor veřejného prostranství pro uliční fasádu se předpokládá cca 60 dní. Počítá se s instalací vrátku.

Je nutné zajistit bezpečnost chodců na chodníku podle budovy proti možným padajícím úlomkům omítek apod. V době provádění prací v uličních fasádách bude chodník označen výstražnou páskou a cedulí s příkazem přejití na druhý chodník. Při realizaci díla je nutno dodržet nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

## Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Zajištění osvětlení staveniště je řešeno přirozeným světlem přes den. V případě noční práce či práce v odpoledních hodinách a za snížené viditelnosti je zhotovitel povinen zajistit osvětlení pracovišť a komunikací k nim vedoucích srovnatelně s intenzitou denního světla obvyklého v daném ročním období.

Předpokládá se provádění prací na venkovních pracovištích i v době snížené viditelnosti. Prostor hlavního staveniště musí být osvětlen. Osvětlení musí být i v době sníženého provozu (v nočních hodinách). Pro potřeby osvětlení musí být předáno místo napojení.  Za zřízení a údržbu venkovního osvětlení hlavního prostoru staveniště – odpovídá hlavní zhotovitel.

Osvětlení jednotlivých pracovišť v rámci staveniště, jakož i osvětlení skladovacích ploch musí být provedeno podle potřeby – odpovídají Zhotovitelé nebo dodavatelé, kteří provádějí danou pracovní činnost.

## Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Nová ochranná a bezpečnostní pásma se nevymezují.

Další bezpečnostní nebo kontrolovaná pásma nejsou zřízena.

## Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Nepředpokládá se provádění prací a činností s nebezpečím výbuchu. Zhotovitelé a dodavatelé musí respektovat požadavky právních předpisů a smluvních dokumentů.

Na staveništi je v celém rozsahu zakázáno kouřit. Kouření může být dovoleno na vyhrazených místech při splnění požadavků na požární prevenci dle Vyhl. 246/2001 Sb. a Vyhl. 87/2000 Sb.

Na staveništi bude prováděna práce s otevřeným ohněm. Zhotovitel, který bude provádět práce s otevřeným ohněm, musí zajistit všechny podmínky k zajištění požární bezpečnosti v souladu s podmínkami Vyhl. č. 87/2000 Sb. V případě vzniku požáru (elektrický zkrat apod.) se musí pracovníci řídit pokyny k evakuaci osob. Každý ze zhotovitelů je v případě vzniku požáru povinen řídit se podmínkami uvedenými v zákoně č. 133/1985 Sb. a návaznými vyhláškami (Vyhl. 87/2000 Sb. a Vyhl. 246/2001 Sb.) Při svařování a provádění požárně nebezpečných činností postupovat dle vystaveného příkazu ke svařování.

Odpovídá: Zhotovitelé nebo dodavatelé prací a příslušní vedoucí přikazující tyto práce

## Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

V rámci areálu stavby budou využívány stávající zpevněné komunikace, které budou odděleny provizorním oplocením o výši 1,8m od vlastní stavby. V rámci samotného staveniště budou zřízeny dočasné komunikace dostatečně únosné, provedené tak, aby byla vhodným způsobem odváděna voda.

V komunikacích nesmí být vedené provizorní (dočasné) rozvody elektrické energie bez vhodných chrániček. Tam, kde to bude proveditelné, musí být provizorní rozvody umístěné v zemi.

Nepředpokládá se vedení provizorních (dočasných) rozvodů nad úrovní terénu – nepředpokládá se kolize nebo stržení tohoto vedení dopravními prostředky nebo mechanizací.

Veškeré rozvody elektřiny musí být pravidelně kontrolovány a revidovány.

Odpovídá: Zhotovitelé nebo dodavatelé, kteří zřizují dočasné staveništní rozvody

## Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k narušení okolní přírody a krajiny.

Realizací nebudou nově produkovány žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody.

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí

Staveniště bude zasahovat pouze na pozemek stavebníka. Na soukromé sousední pozemky nebude při realizaci stavebních prací zasahováno. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutné zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Případné znečištění veřejné komunikace při výjezdu a vjezdu mechanismů na staveniště bude neodkladně očištěno.

Stavební práce se budou provádět základními zednickými pracemi bez použití zvláštních strojů a mechanismů.

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí, zejména se jedná o:

-	použití strojů a zařízení se sníženou hlučností,

-	časové omezení použití hlučných mechanismů,

-	v době nočního klidu (22.00 – 6.00) nebudou stavební práce prováděny,

-	opatření pro snížení prašnosti, zejména při bouracích pracích,

## Prašnost a znečišťování okolí stavby

Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (bourání, sekání …).

Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna přilehlá silnice, pokud dojde k jejich znečištění stavbou.

## Hluk ze stavby

Vznik nadměrného hluku vlivem stavebních prací se nepředpokládá.

## Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Zařízení staveniště

Umístění zařízení staveniště

Viz Příloha č. 1 – Situační výkres širších vztahů. – výkres není zpracován

Za zřízení odpovídá hlavní zhotovitel.

Při zřizování a provozování zařízení staveniště musí být dodrženo:

- Veškerá prozatímní elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu zkontrolována a zrevidována – odpovídají zhotovitelé

- Staveništní buňky musí být řádně usazeny – nesmí být používány proložené podpěry – odpovídají zhotovitelé

- Musí být zajištěn úklid a prostředky pro první pomoc – odpovídají zhotovitelé

Svislá doprava materiálu

V rámci staveniště lze předpokládat svislou dopravu materiálu pomocí vrátku. Nepředpokládá se použití stavebních výtahů ani stabilní jeřáb. V rámci svislé dopravy:

- U zdvihadel musí být k dispozici provozní dokumentace – odpovídají zhotovitelé

- Zdvihadla musí být kontrolována a revidována v souladu s právním předpisem – odpovídají zhotovitelé

- Zdvihadla musí být obsluhována pouze způsobilými zaměstnanci (školení, seznámení s návody, zdravotní způsobilost) – odpovídají zhotovitelé

- Obsluha zdvihadel musí být vybavena a musí používat OOPP proti pádu v souladu s provozní dokumentací – odpovídají zhotovitelé

- Před zahájením prací mobilních jeřábů musí být Koordinátorovi BOZP předložen Systém bezpečné práce – odpovídají zhotovitelé

- Během práce zdvihadel musí být zřízen ohrožený prostor, tento musí být vymezen (označen bezpečnostní páskou).

Vodorovná doprava materiálu

Vodorovná doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních vozidel, teleskopických manipulátorů a VZV. V rámci dopravy na staveništi bude uplatněno:

- Prostor staveniště bude již po dobu výstavby označen vodorovným a svislým dopravním značením.

- V rámci dopravy jsou uplatněna pravidla silničního provozu.

- Při určení přednosti v jízdě je uplatněno pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava.

- Na staveništi musí být dodržována maximální povolená rychlost 20 km/hod.

- V rámci staveniště musí být zřízeno místo pro čištění vozidel před výjezdem ze staveniště (čištění od hrubých nečistot zejména spodků vozidel), místo musí být odsouhlaseno zástupcem hlavního zhotovitele stavby.

Související dokument:	NV č. 378/2001 Sb.; NV č. 168/2002 Sb.; ČSN ISO 12 48;

## Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Neřeší se.

## Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Na staveništi jsou veřejně přístupné komunikace, proto jenutné zajistit bezpečnost na veřejných komunikacích (chodníku) těsně přiléhajícího k objektu. V době snížené viditelnosti bude pomocná konstrukce lešení ze strany ulice Národní odboje řádně osvětlena, v době činnosti (prováděných prací) bude začátek a konec pomocné konstrukce lešení zasahujících na chodník označení informační cedulkou „přejděte na druhý chodník“ „zákaz vstupu“.

## Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Neřeší se.

## Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

## Zednické práce

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách.

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13)

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

## Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Při opravě fasády bude respektováno základní architektonické řešení fasád.

Vysprávky a nové prvky budou provedeny jádrovou omítkou na vápenné bázi stejného charakteru s omítkou zachovanou, profilace budou plynule vytaženy pomocí šablon v nezkomoleném tvaru.

Po postavení lešení bude pověřeným garantem NPÚ proveden průzkum historické barevnosti fasád.

Vstupní kamenný portál bude šetrně chemicky očištěn, zpevněn transparentním prostředkem na bázi organokřemičitanů a v místech mechanického poškození doplněn tmelem – umělým pískovcem.

popis požadované technologie

Demontáź kování

Renovace stávajícího kování suchou mechanickou metodou, bez použití kyselin

Dodání chybějícího nebo nefunkčního kování za nové repliky mosaz

Spasování oken, promazaní zámku a táhel + pohyblivých mechanizmů

Truhlářské výměny poškozených částí + truhlářské vysprávky detailu oken

Truhlářské záchranné zajištění musí probíhat od úplného začátku akce tak, aby ohrožené detaily nebyly poničeny jakoukoliv přípravnou či stavební činností.

Výmalba špalet oken kvalitním hašeným vzdušným vápnem v podobě kaše, odleželého v jámě minimálně 2–5 let

Zednická vysprávka špalet omítkou s vhodným složením plniva historické omítky na vápencementovébazi

Stabilizování obnažených omítkových fragmentů

Frézování drážky pro sílikonové těsnění + instalace silikonového těsnění

Vypěnění rámu oken nízkoexpanzní montážní pěnou

Oplechování spodní čaśti rámu okna

Tmelení epoxidovou pryskyřicí,nebo maximálně polyesterovým tmelem

Impregnační fungicidní nátěr 

Nátěrový systém na alkydové pryskyřicové bazy s rozpouštědly bez aromatu

Nátěrový systém odolný proti domacím čistícím prostředkům a slabým kyselinám a louhu

Odstín Hedvábně matný

Truhláŕská výroba vicefunkčních křídel s vložením dvoufázového otevíracího mechanismu.

Přesklení exteriérových křídel do 4mm skla s použitím tmelu na bázi akrylsilikonu

Přesklení interiérových křídel do 4mm skla s použitím tmelu na bázi akrylsilikonu

Zhotovitel si zajistí výrobní a dílenskou dokumentaci na základě vlastního přesného zaměření jednotlivých oken, dveří, vnitřních a venkovních parapetů a klempířských prvků Zhotovitel před zahájením prací předloží renovované okno a společně s kovánímpředloží k odsouhlasení zástupci investora a pracovníkovi památkové péče.

## Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Netýká se.

## Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Neřeší se.

## Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsobu zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Obecně se práce ve výškách a nad volnou hloubkou řídí ustanoveními NV č. 362/2005 Sb., tedy platí:

Zaměstnavatel (zhotovitel) přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provádění

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel (zhotovitel) přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Zaměstnavatel (zhotovitel) zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

Zaměstnavatel (zhotovitel) zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci.

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky.

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti.

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

III. Používání žebříků

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou

provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit.

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

a) vyloučení provozu,

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti.

VI. Shazování předmětů a materiálu

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

VII. Dočasné stavební konstrukce - lešení

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

VIII. Přerušení práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1) (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1) (síla větru 6 stupňů Bf),

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

IX. Krátkodobé práce ve výškách

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

X. Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

## Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Materiál je zakázáno skladovat v těsné blízkostí hlavní komunikace. Skladovaný materiál bude zajištěn po celou dobu stavby proti uvolnění, rozvalení, zasypání. Tento materiál nesmí nikdy zúžit nebo dokonce zatarasit jízdní pruh veřejné komunikace (ulice Národního odboje).

## Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Související dokumenty:	z. č. 262/2006 Sb.

Opatření organizační:

- Zúčastnění zhotovitelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a opatřeních v souladu se zákonem č.262/2006 Sb.

- Naplnění požadavků z.č.262/2006 Sb., zejména §101 odst. 3

## Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Netýká se.

## Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací

Viz bod 6.15

## Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Zahájení výstavby se předpokládá po ukončení a vyhodnocení řízení pro výběr dodavatele stavby.

Oprava fasády a oken bude rozdělena do etap po jednotlivých fasádách. Předpokládaná doba trvání stavebních prací a činností celkem bude cca 12 měsíců.

předpokládané zahájení: 02/2020

předpokládané ukončení: 01/2021

## Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Budou případně doplněny dle požadavků dotčených orgánů státní správy.

## Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu

Netýká se.

# Specifické požadavky stavby

## Pracovní a technologické postupy

V případě, kdy je pro vybrané činnosti nutné mít zpracovány pracovní nebo technologické postupy, musí být tyto postupy sděleny a předány zhotoviteli, který odpovídá za jejich evidování. Předané postupy jsou vyjímatelnou přílohou tohoto plánu BOZP. S technologickými / pracovními postupy musí být dodavatelem seznámeny všechny osoby, které podle něj provádějí činnosti.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Přehled pracovních postupů, které byly předloženy a sděleny zhotoviteli a dodavateli viz Příloha č. 7 tohoto dokumentu.

## OOPP

Vzhledem k předpokládanému pohybu osob a vozidel v rámci staveniště i v rámci stávajícího provozu a vzhledem k rozsahu provádění prací a činností musí zaměstnanci na staveništi používat:

- Pracovní oděv, pracovní (bezpečnostní) obuv

- Ochranná přilba

- Vesta s vysokou viditelností (při práci se zdrojem zapálení nebo při práci elektro musí být v nehořlavém provedení)

Další OOPP, které musí být používány při práci na staveništi, určuje Zhotovitel, případně dodavatelé v souladu s riziky související s konkrétními činnostmi.

## Ostatní

Práce, kdy dochází ke vzájemnému souběhu prací nebo k prolínání pracovišť a dochází ke vzájemnému ovlivnění jednotlivých dodavatelů, musí být koordinovány. Zúčastnění dodavatelé jsou povinni se účastnit koordinačních schůzek organizovaných dozorem Investora.

# Činnost koordinátora BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP koordinuje bezpečnostní opatření zhotovitelů a dodavatelů. Za tímto účelem, jakož i za účelem provádění kontrol dodržování zásad BOZP a sledování aktuálnosti Plánu BOZP na staveništi organizuje Kontrolní dny Koordinátora BOZP (KD BOZP) a to minimálně 1 x měsíčně.

Zhotovitelé i dodavatelé jsou povinni účastnit se organizovaných KD BOZP.

Výsledky KD BOZP jsou zaznamenány v Zápisu z KD BOZP (vzor viz Příloha č. 4)

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Nejsou

# Přílohy

Příloha č. 1 – Situační výkresy stavby

Příloha č. 2 – Záznam o provedené dechové zkoušce

Příloha č. 3 –Protokol o předání a převzetí staveniště – vzor

Příloha č. 4 – Zápis z kontrolního dne o provedené kontrole staveniště Koordinátora BOZP

Příloha č. 5 – Změnový list

Příloha č. 6 - Doklad o seznámení a odsouhlasení Plánu BOZP na staveništi

Příloha č. 7 – Informování koordinátora BOZP o rizicích, pracovních a technologických postupech

Příloha č. 8 – Vzájemné předání rizik

Příloha č. 9 – Přehled právních předpisů

Příloha č. 10 - Předpokládaný harmonogram prací – není zpracován

Příloha č. 11 - Vyjímatelná příloha plánu – zpracované postupy prací dodavatele prací – nebyly dodány