Karlov – chodník pro pěší

Kutná Hora

SO 101 – Zpevněné plochy pro pěší

SO 102 -	Dopravní značení

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	3

1.1.	označení stavby	3

1.2.	označení objektu	3

1.3.	stavebník a objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa	3

1.4.	místo stavby:	3

1.5.	stupeň dokumentace	3

1.6.	datum vydání	3

1.7.	projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace	3

2.	stručný technický popis	4

2.1.	stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	4

2.2.	předpokládaný průběh stavby	4

2.3.	stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	4

2.4.	dopady stavby na dotčené území:	4

2.5.	věcný obsah komunikačních úprav	4

2.6.	směrové, výškové a šířkové řešení	4

2.7.	vliv existující dopravní a tech.infrastruktury na stavebně technické řešení stavby	4

2.8.	řešení širších vztahů	5

2.9.	technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.	5

3.	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	5

4.	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	5

5.	návrh zpevněných A NEZPEVNĚNÝCH ploch	5

6.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	6

7.	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	6

8.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	6

9.	vazba na případné technologické vybavení	6

10.	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	6

11.	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby	7

12.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## označení stavby

Kutná Hora

Karlov – chodník pro pěší

## označení objektu		SO 101 – Zpevněné plochy pro pěší

SO 102 - Dopravní značení

## stavebník a objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

284 01 Kutná Hora

## místo stavby:

k.ú. Kutná hora 677 710

## stupeň dokumentace

Dokumentace pro sloučené povolení (DÚR+DSP)

## datum vydání

04/2020

## projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

PRINKOM spol. s r.o.

Bc. Lukáš Halota

Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní pozemní stavby, ČKAIT – 0009618

Za Zrcadlem 149,

251 01 Babice

tel: 777 107 125

## Hlavní 	projektant:		MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Huťská 1557, 272 01 Kladno

Tel: +420 312829204-5

Fax: +420 312829203

IČO: 47550961

http://www.milota.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM

0009618 (číslo autorizace ČKAIT)

# stručný technický popis

## stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

  - Staveniště se nachází v katastrálním území Kutná Hora

  - Účelem stavby je vybudování nového chodníku včetně veřejného osvětlení podél ulice Hrnčířská II/126.

  - Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba.

## předpokládaný průběh stavby

  - Zahájení a dokončení stavby: 2020-2021

  - Stavba bude předána do užívání a zkolaudována až po jejím kompletním dokončení, nepředpokládá se etapizace.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

  - Staveniště se nachází v extravilánu obce Kutná Hora - Karlov. Jedná se o chodník podél stávající komunikace Hrnčířská v úseku od ulice Čáslavská v délce 442,54 m.

V současném stavu je vozovka ohraničena obrubníkem a z části krajnicí. Pohyb chodců v tomto úseku není umožněn.

## dopady stavby na dotčené území:

  - Zlepší se docházkové vzdálenosti.

  - Zvýší se bezpečnost dopravy.

  - Zvýší se ochrana chodců.

## věcný obsah komunikačních úprav

  - Výstavba zpevněných ploch pro pěší

  - Napojení na stávající silnici II/126.

  - Stavební práce obsahují:

    - zemní práce spočívající v odstranění stávajících vrstev vozovky (obrusné vrstvy frézováním), provedení odkopávek a prokopávek pro spodní stavbu, event. úprava pláně vápněním, ohumusování a zatravnění.

    - zřízení nového chodníku (kompletní konstrukce)

    - provedení vodorovného dopravního značení

    - úprava odvodnění, která se skládá z posunu stávajících uličních vpustí.

## směrové, výškové a šířkové řešení

  - Chodník je navržen v základní šířce 1,5m. Místně je zúžen na hodnotu 1,35m.

  - Celková délka úpravy je 442,54 m.

  - Trasa místní komunikace kopíruje hranu stávající komunikace.

  - Výškové řešení celé stavby je dáno podélným profilem stávající komunikace.

  - V celém úseku je navržen příčný sklon 2,0%.

  - Stávající zemní těleso bude využito - s úpravami v prostoru nezpevněných krajnic a navazujících svahů.

## vliv existující dopravní a tech. infrastruktury na stavebně technické řešení stavby

  - Stávající dopravní infrastruktura má vliv na stavbu pouze v jejím průběhu - omezení provozu. Technická infrastruktura nebude ovlivněna.

## řešení širších vztahů

  - Širší vztahy (dopravní) jsou v tomto případě podstatné. Zlepší se pěší dostupnost přilehlého okolí. Při stavbě doprava na státní silnici II/126 nesmí být přerušena.

## technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

  - Důsledky požadavku právních a technických předpisů jsou zohledněny v návrhu technického řešení stavby.

# vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

  - Předkládaná dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

    - Zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území Z tohoto zaměření vytvořený digitální model stávajícího terénu vytvořený projektantem

    - Z internetu získaný snímek katastrální mapy a údaje z katastru nemovitostí

    - Požadavky objednatele dokumentace

    - Průzkum projektanta – místní šetření

    - Fotografická dokumentace pořízená projektantem

    - Platné zákony, vyhlášky, normy, technické předpisy (TP).

  - Výše uvedené podklady byly použity při zpracování dokumentace v maximální míře, tak aby byla zajištěna kvalita návrhu.

  - Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.

  - Dendrologický průzkum nebyl prováděn.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

  - V rámci výstavby chodníku dojde také k výstavbě veřejného osvětlení SO 401 a  SO 201, která je nedílnou součástí celkové dokumentace stavby.

# návrh zpevněných A NEZPEVNĚNÝCH ploch

  - Konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

| Konstrukce chodníku - plná skladba: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: D2-D-1-CH-PII | Třída dopr. zatížení:CH | Návrhová úroveň porušení: D2 |  |  |
| zámková dlažba |  | (DL) | 60 mm |  |
| lože z drceného kameniva 4/8 mm |  | (L) | 30 mm |  |
| štěrkodrť |  | (ŠD) | 150 mm |  |
|  |  | celkem | 240 mm |  |

  - Vozovka bude lemována betonovým silničním obrubníkem rozměrů 150/250/1000mm kladeným do betonového lože s opěrou.

  - Chodník bude lemován betonovým krajníkem 50/200/1000 mm do betonového lože s opěrou.

  - Na nezpevněné plochy zemního tělesa komunikace bude rozprostřena ornice v tl. 150mm a provedeno osetí travním semenem.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

  - V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani do území nezasahují ochranná pásma vzdálenějších vodních zdrojů.

  - Stavba nemá potřebu likvidace splaškových vod.

  - Dle vodního zákona je voda odváděná z povrchu komunikace vodou povrchovou a bude likvidována odtokem do kanalizace.

  - Stávající systém odvodnění místní komunikace II/126 nebude ovlivněn.

  - Dešťové vody budou svedeny příčným a podélným sklonem vozovky do stávajících nebo posunutých uličních vpustí.

  - Pláň tělesa komunikace je odvodněna svým příčným sklonem min. 3% přes spodní vrstvu štěrkodrti.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

  - Součástí návrhu každého stavebního objektu komunikací je úprava a návrh svislého a vodorovného značení dle situací dopravního značení.

  - Stávající svislé dopravní značení bude částečně zachováno.

  - Dále dojde k návrhu nových dopravních svislých značek.

  - Vodorovné dopravní značení (v našem případě pouze vyznačení vodících proužků a šipek) bude provedeno v silnovrstvé v úpravě TERMOPLAST v případě provádění vodorovného značení na čerstvě položenou obrusnou vrstvu. V případě aplikace po 10 dnech od položení obrusné vrstvy se provede jako silnovrstvé v úpravě SPOTFLEX SILENT (čáry prováděné strojem) nebo SADURIT (znaky prováděné ručně).

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

  - Po celou dobu realizace stavby musí být zachována doprava na silnici II/126.

  - Během užívání této dopravní stavby se předpokládá pouze strojní čištění zpevněných povrchů.

# vazba na případné technologické vybavení

  - Vazba na případné technologické vybavení není ve stavbě obsažena (stavba neobsahuje technologickou část).

# PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM

# OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

  - Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Pro plochy s motorovým provozem pak Edef,2=45 MPa. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006.

  - Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytýčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.

  - Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti Edef,2=45 MPa. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více něž 10% od předepsané hodnoty.

  - Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - Návrh stavby je proveden v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

  - Na chodníku je vnější linie tvořena vyvýšeným krajníkem s nášlapem 0,06 m, který tvoří vodící linii pro zrakově postižené osoby. Nášlap v místě vozovky min. 0,08 m

  - Nejsou zde přechody.

  - Chodník je široký nejméně 1500 mm, bez překážek.

  - Příčný sklon je max. 2,0 %. Podélný sklon rampy max. 12,5 %.

  - Požadavky na materiál se řídí nařízením vlády č. 463/2002 Sb. A technickými návody TZÚS 12.03.04-07. Nelze je použít k jiným účelům.

# Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby

  - Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby.

  - Při vlastním provádění stavby je dodavatel dodržovat všechny normy a předpisy platné pro výstavbu a vyhlášku č. 324/90 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Dále je povinen dodržovat podmínky orgánů i organizací stanovených v povolení stavby.

  - S pracovníky bude provedeno školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát toho, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném stavu.

  - Dále je nutno dodržovat následující zásady:

    - Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

    - Staveniště musí být v případě nutnosti ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno zajistit varovné osvětlení.

    - Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a bezpečnosti pracovníků musí být udržováno v provozuschopném stavu.

    - Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení.

    - Zařízení staveniště musí odpovídat platným předpisům.

    - Elektrické zařízení (včetně osvětlení), jejich kontrola a údržba musí odpovídat platným příslušným technickým normám.

    - Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba dodržovat při eventuální havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech a majetku.

    - V prostoru stavby se nacházející stávající vedení inženýrských sítí budou vyznačena na situaci. Činnost v prostoru ochranných pásem těchto vedení je omezena předpisy a podmínkami správců těchto sítí.

    - Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcího podniku.

    - Investor před začátkem výstavby zajistí u správců podzemních sítí jejich vytyčení a bude je během celé doby výstavby udržovat. Práce v ochranných pásmech inženýrských vedení budou provádět proškolení pracovníci.

# NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

  - Nakládání s odpady je upraveno zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisech, především vyhl.č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů a vyhl.č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

  - Dodavatel stavby (firma provádějící odstranění stávajících staveb a povrchů) musí mít zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

  - Povinnosti původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady především jejich minimalizace.