A.Průvodní zpráva

A1.Identifikační údaje

A1.1. )Údaje o stavbě:

Název stavby:	Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova

u kostela Všech Svatých  v Kutné Hoře

Místo stavby:	parc.č.  4057/1, ul.Česká

Katastrální území:		Kutná Hora

Obec:		 	          	Kutná Hora

Účel:				Oplocení

Druh stavebních prací: 	Oprava a údržba

Stupeň projekt. dok.: 	ZPD – zjednodušený projekt pro povolení stavby

Datum zpracováni PD: 	08/2023

A1.2.)Údaje o stavebníkovi

Název, adresa:          		Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1,

284 01 Kutná Hora

IČO 00236195

A1.3.)Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ateliér RYS s.r.o.

Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora

IČO: 27449505

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Lenka Císařová,

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,    ČKAIT č. 0004227

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

- Stavební část:

- Ing. Lenka Císařová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0004227

- Technologický postup opravy a návrh materiálů na základě chemického rozboru

- KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE, Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

- Statika:

- Ing.Tomáš Balán, inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb

autorizoval: Ing.Zdeněk Dobiáš,autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT č. 0001294

A.2  Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba obsahuje jeden hlavní stavební objekt – oprava

Technologická zařízení se nenavrhují.

Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby  není třeba složitého členění stavby.

Jedná se o opravu a údržbu kamenné zdi s korunou z režných cihel .

A.3 Seznam vstupních podkladů

-záměr stavebníka

-měření  objektu

-katastrální snímek

B. Souhrnná  a technická zpráva- ZPD

B.1.1. Popis území stavby

Ohradní zedˇ v dolní části hřbitova tvoří východní hranici hřbitova a odděluje areál hřbitova poz.č. 4057/1 od sousedního pozemku parc.č. 4033/15, který je využíván jako cesta podél  pozemků soukromé vinice.

Ohradní zeď slouží jako opěrná zeď a vyrovnává výškový rozdíl mezi terénem hřbitova a terénem cesty, Terén hřbitova je navýšen cca o 2m – 2,5 m nad úrovní cesty.

Z areálu hřbitova je ohradní zedˇ nad terénem přibližně průměrně vysoká 1,2 m. Z pohledu od vinice je zeď podél cesty  průměrně vysoká 3,7m . Do zdi se z areálu hřbitova opírá terén do výšky  cca 2,5 m – 2,9 m.

Terén podél zdi se směrem ke krajům mírně svažuje.

Jedná se o historickou kamennou zeď.

V současnosti je zeď při pohledu ze hřbitova z velké části poškozená. Na mnoha místech je zeď svalená až k terénu hřbitova. Na několika místech je zeď ubouraná a nad terénem zůstává zbytek kamenné rozpadlé zdi. V zachovalých částech kamenné zdi jsou lokálně  kameny ve zdi vyboulené a uvolněné. V úsecích, kde je zeď celistvá, je  zeď ukončena korunou z cihel ve sklonu na terén hřbitova. Místy jsou cihly vypadané nebo poškozené. V později opravovaných úsecích je koruna tvořena rovným betonem.

Rozpadlé úseky jsou zajištěny dočasným oplocením z pletiva na rámu.

Z pohledu od vinice je do cesty pod rozpadlými úseky vyvalená hlína s kamenem. Zeď je téměř v celé délce a po celé výšce porostlá pnoucí zelení, keři a nálety. K jižnímu konci zdi je terén od cesty podél zdi v délce cca 30 m urovnán a  zeď je vyčištěná  od porostů.

Záměrem investora je zeď zrekonstruovat a rozpadlé úseky dozdít, zborcený kámen doplnit, cihelnou korunu opravit a doplnit podle původního tvaru.

Navrhovaná oprava je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kutná Hora.

Jedná se o opravu stávajícího  objektu.

Oprava zdi bude rozdělena do 3 etap, viz barevné označení na výkrese D.1.1.4 Návrh opravy . Do navrhované opravy je v první etapě zahrnut i kruhový otvor v ohradní zdi v dolní části směrem k pozemku 4033/78. Otvor bude zazděn kamenem s oboustranným lícováním.

1.etapa – délka opravované zdi 27 m + otvor o ploše cca  5 m2  m ve zdi směrem k pozemku 4033/78

2.etapa - délka opravované zdi 49 m

3.etapa – tvořena několika kratšími úseky, celková délka 3.etapy činí 35 m

Délka celé zdi dle zaměření činí 169,8 m.

B.1.2. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. kutná Hora

| parc.č. | výměra m2 | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č.kat. 4057/1 | 42196 | OSTATNÍ PLOCHA-pohřebiště, památkově chráněné území | Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora |
| p.č.kat. 4033/15 | 805 | ZAHRADA |  |

Zeď je vystavěna na pozemku p.č.kat. 4057/1.

Pozemek p.č.kat 4033/15 bude dotčen pouze k zajištění přístupu k opravované zdi a na pozemku 4033/15 se bude zřizovat lešení. Nová stavba se na tomto pozemku nenavrhuje.

B.2. Souhrnné technické řešení

B.2.1.Stávající stav

.

Zeď je původně vyzděná z režného kamene (škeblák). Koruna zdi je tvořená z režných cihel kladených naplocho v jedné vrstvě, v mírném sklonu na západ, tedy do areálu hřbitova.

Zeď byla během času místy opravovaná, cihelná koruna byla místy nahrazena betonem. Tyto úseky jsou v dobrém a staticky stabilním stavu. V ostatních úsecích došlo postupně k vyvalení a rozpadnutí částí zdi , na několika místech chybí celá zeď již od terénu hřbitova. Části zdi jsou rozbořené a  narušené, největší rozsah poškození zdi je v několika úsecích, kde je zeď  zborcená a vyvalená do cesty směrem k vinici.

V zachovaných částech zdi , které nejsou porostlé popínavou zelení a nálety, jsou z pohledu od vinice vidět lícové kameny, z pohledu od hřbitova jsou lícové kameny a omítnutá místa. Omítka je zvětralá , v lícovém zdivu jsou spáry  zvětralé a  vypadané,  na mnoha místech jsou  kameny vypadlé.  Cihelná koruna zdi je na mnoha místech rozpadlá, část cihel chybí a spáry jsou vysypané.

V pohledové straně od vinice jsou patrné dochované chrliče. Jedná se o obdélníkový otvor vynechaný v kameni a orámovaný svislými  a vodorovnými kameny. Většina plochy zdi je směrem od vinice zarostlá zelení  a stav zdi lze odhadnout z vyvalených částí a sesypané hmoty hlíny a kamene podél zdi. Po odstranění zeleného porostu bude třeba zhodnotit skutečný stav zdi a skutečnost porovnat s navrhovaným rozsahem opravy.

Zeď kopíruje mírnou svažitost terénu.

Z pohledu od vinice je zeď v průměru vysoká cca 3,7m. Do zdi se z areálu hřbitova opírá terén do výšky  cca 2,5 m. Nad terénem hřbitova je zeď průměrně vysoká cca 1,2 m.

Podél  zdi směrem ze hřbitova se nachází  několik hrobů , mezi pomníky hrobů a zdí je úzký průchod. Na několika místech rostou  túje  přímo u zdi. Pro opravu je zeď v těchto místech nesnadno přístupná.

Před zahájením opravy se počítá  s odstraněním tújí a popínavé zeleně z terénu hřbitova  a odstraněním náletů, keřů a různého zeleného porostu téměř na celé zdi směrem od vinice.

B.2.2. Oprava ohradní zdi   - souhrnný popis navrhovaných prací

odstranění zeleně

zakrytí pomníků

vyrovnání přístupové cesty

bourání rozvalených úseků

odkopání sesypané sutě a kamení

vykopání stávajících základů  pro nové základy

betonáž a výztuž nových základů

zeď ZB, zalití betonem, výztuž

přizdívka kamenná lícová jednostranná

nad terénem kamenná lícová oboustranná

oprava koruny z cihel a doplnění nových cihel, vyspárovat

doplnění kamene a lokální dozdívky

opravy chrličů, vytvoření chrličů a doplnění novými chrliči

vyčištění zachovaného kamene a zachované cihelné koruny

povrchová úprava kamenné zdi  – zatřená omítka – druh a typ dle doporučené   technologie. Očištění,dozdění , povrchová úprava , postup a použití maltové směsi dle doporučené technologie KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE

Během provádění prací bude dodavatel průběžně konzultovat průběh prací, materiál, strukturu omítek a barevné odstíny s příslušným pracovníkem ochrany památek.

B.2.3.Mechanická odolnost a stabilita

Stavební práce negativně neovlivní stávající konstrukce z hlediska odolnosti a stability.

Konstrukce jsou navrženy s ohledem na užitné zatížení objektu a na zatížení v průběhu stavby. Svým rozsahem a využitím se jedná o staticky nenáročnou stavbu.

Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.

Nosné jádro přezdívané zdi bude z tvarovek ze ztraceného bednění, vyplněných betonem a vyztužených svislou a vodorovnou výztuží, k líci zdi bude kamenná přizdívka. Přezdívané  úseky zdi budou založeny  na novém základovém betonovém  pase do nezámrzné hloubky min 800 mm od upraveného terénu, u zachovaných částí zdí je nutné založit nové zdivo

ve stejné hloubce. Pokud je nutné provést hlubší založení, než je stávající, tak budou navazující části ohradní zdi podbetonovány.

Základový pas bude armován a výztuž základu bude navázána na výztuž zdi ze ZB, podle statického posouzení. Na základový pas zdi bude osazena kamenná přizdívka. Přizdívka  bude do zdi ZB kotvena ocelovými trny.

Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace.

Součástí projektu je statické posouzení.

- B.2.4.Požárně bezpečnostní řešení -PBŘS:

- neřeší se

3.Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Použijí se vlastní zdroje energie a vody.

b) odvodnění staveniště -nenavrhuje se

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd k opravované zdi je  sjezdem z ulice Česká za areálem  hřbitova po polní cestě .

Veškeré potřebné zdroje energií  jsou v areálu hřbitova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Kutná Hora.

Oprava zdi bude probíhat   v prostoru hřbitova, na poz. č. 4057/1 (ostatní plocha, pohřebiště)

K opravě východní strany zdi bude potřeba přístup z cesty, která vede podél zdi , mezi zdí a vinicí. Cesta zaujímá pozemek poz.č.4033/15.  Na pozemku č. 4033/15 bude podél zdi vystavěno lešení a bude se po něm odvážet vybouraný materiál a dovážet nový stavební materiál. K dopravě vybouraného a nového materiálu bude potřeba využít ještě pozemky  p.č.4033/81, p.č. 4033/ 78 a roh pozemku 4033/75 k.ú. Kutná Hora, které slouží jako cesta podél vinice.

Navazující sousední soukromé pozemky  p.č.4033/75, 4033/77, 4033/89, 4033/80, 4033/82 k.ú. Kutná Hora nebudou stavebními pracemi dotčeny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice, kácení stromů -nenavrhuje se.

Bude provedeno vyřezání několika tújí , náletů a křoví pro zajištění přístupu ke zdi.

Bude prováděno lokální bourání v několika úsecích rozpadlé zdi.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasný zábor bude v areálu hřbitova podél opravované zdi, poz.č. 4057/1 a mimo areál na poz. 4033/15, vlastník Město Kutná Hora

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Bez požadavků.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb.

-odpady vzniklé z realizace  stavebních prací :

Během stavebních prací se jako odpady mohou vyskytnout  zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka,plastové folie),odpadní stavební a obalové dřevo. Budou se vyskytovat úlomky a kusy kamenů, cihel, otlučená omítka, železo, organický odpad z rostlin a keřů.

Zemina jako odpad nebude vznikat, odkopány budou sutě sesunuté kamenné zdi, Nové základy budou v místech původních základů opěrné zdi. Za opěrnou zdí bude stávající zemina.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně odevzdávány do sběren k recyklaci.  Odpady, které již nemají další jiné využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů)

| Katalog. číslo | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 15 | ODPADNÍ OBALY: ABSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 00 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |
| 17 01 01 | Beton (bez příměsí, frakce do 0,3m) | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 | O |
| 17 04 | Kovy, slitina kovů |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 09 | Jiný stavební a demoliční odpad |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

-odpady z realizace  opravy - předpokládané množství:

Předpokládá se produkce cca 10 t   odpadu likvidovaného nebo ukládaného výhradně  prostřednictvím oprávněné osoby.

- Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

- Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: kamení, cihly, omítky a malty , kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast,plech, rostlinný odpad, suť.

- Nebezpečný odpad se dle předpokladu na stavbě nebude vyskytovat, v případě jeho náhodného výskytu je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami.

- Přednostně bude zajištěno zpětné využití odpadů odvozem do sběrného nebo recyklačního dvora

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná  zemina nevznikne.

Přísun nové zeminy se neuvažuje.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Projekt stavby je navržen podle zákona č.183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 350/2012 Sb. a dle příslušných vyhlášek vyhláška č. 499/2009 Sb. o dokumentaci staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

Jedná se o drobné práce- opravy, údržba

Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k narušení okolní přírody a krajiny.

Realizací nebudou nově produkovány žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody.

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí, zejména se jedná o:

-	použití strojů a zařízení se sníženou hlučností,

-	časové omezení použití hlučných mechanismů,

-	v době nočního klidu (22.00 – 6.00) nebudou stavební práce prováděny,

-	opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích,

Stavba dle platné legislativy nepodléhá posouzení z hlediska vlivu stavby na ŽP – zák.č.  100/2001 Sb., v platném znění.

## Prašnost a znečišťování okolí stavby

Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (bourání, sekání …).

Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna přilehlá silnice, pokud dojde k jejich znečištění stavbou.

## Hluk ze stavby

Vznik nadměrného hluku vlivem stavebních prací se nepředpokládá.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při stavebních pracích je dodavatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ČÚBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo nařízení vlády č 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

Po dobu výstavby bude vyloučen vstup třetích osob na staveniště.

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),:

Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

-VZNIKÁ  povinnost určit koordinátora

- Zadavatel stavby NENÍ  povinen  oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- NEVZNIKÁ povinnost zpracování plánu BOZP,

Na staveništi  budou působit zaměstnanci  jednoho zhotovitele.

Stavební práce vyžadující stavební povolení dle zákona 183/2006 Sb.).

Práce budou probíhat v několika po sobě jdoucích časově oddělených etapách.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
-úpravy se nenavrhují

m) zásady pro dopravní inženýrské opatření. 
–nenavrhuje se

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

–nenavrhuje se

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby.

- Odstranění porostů

- Bourání sesunuté zdi

- Vykopání původních základů

- Nové základy

- Očištění

- Oprava

- Zdění

- Povrchová úprava

Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby :

Celková doba  výstavby se předpokládá  75 pracovních dní  v počtu cca 4 pracovníků.

Práce budou podle finančních možností investora rozděleny do tří etap, v trvání  cca 35

pracovních dnů pro jednu etapu.

Zahájení   I. etapy : 01.04. 2024.

Ukončení  I. etapy : 03.05 2024

Termíny pro další etapy budou upřesněny podle možností  a plánu investora.

Rozdělení úseků do 3 etap je vyznačeno barevnou linkou na výkresech Oprava zdi.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

1.4.2024	-  zahájení , předání staveniště

3.5.2024 	-  ukončení I. etapy , předání ukončené I.etapy

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

-nenavrhuje se

D.Dokumentace objektů - ZPD

D.1.Dokumentace stavebního objektu

D.1.1.Architektonicko - stavební řešení

viz souhrnný popis B.2.1 a B.2.2

D.1.2.Stavebně konstrukční  řešení

Stávající  stav

Zeď  je  ve velmi špatném stavu, zeď je v rozsáhlých úsecích nestabilní a zborcená. Tlakem zeminy se zeď vyvalila do cesty směrem k vinici. Propadlá a vyvalená místa jsou zanesena naplavenou hlínou  a  porostlá vegetací.

Lokálně jsou po obou stranách zdi vypadlé jednotlivé kameny a vysypané spáry, Původní spáry jsou z jílu, lokální opravy jsou maltované . Na části plochy zdi jsou patrné omítky. Omítky jsou zvětralé a místy opadané. Většinu plochy zdi tvoří režný kámen. Kameny jsou z velké části porostlé mechem.

Koruna zdi je kryta jednou vrstvou   režných cihel. Cihly jsou kladené naplocho, ve velmi  mírném sklonu na pozemek hřbitova.  Cihly jsou kladené ve dvou řadách. Místy jsou cihly rozlezlé a spáry vypadané, místy jsou cihly vylámané nebo rozebrané.  V místech propadu zdi cihelná koruna chybí. Bude třeba opatřit další staré cihly. Dochované cihly jsou zašlé s  mechovým porostem. Lokálně je koruna zdi ukončena betonkem na hranu.

V pohledové straně od vinice jsou patrné dochované chrliče. Jedná se o obdélníkový otvor vynechaný v kameni a orámovaný svislými  a vodorovnými kameny.

Většina plochy zdi je směrem od vinice zarostlá zelení  a stav zdi lze odhadnout z vyvalených částí a sesypané hmoty hlíny a kamene podél zdi. Po odstranění zeleného porostu bude třeba zhodnotit skutečný stav zdi a skutečnost porovnat s navrhovaným rozsahem opravy.

Navrhované práce

Přípravné práce

- prořez křovin v blízkosti zdi pro zajištění přístupu ke zdi ze strany hřbitova (túje)

- odstranění křovin a náletů u zdi a podél zdi z cesty od vinice

- odstranění zeleného porostu z obou stran zdi (břečťan)

- zakrytí pomníků a náhrobních desek v blízkosti zdi, (ochrana před poškozením)

- lokální vyrovnání a zpevnění přístupové cesty drceným recyklátem (cca 30 % cesty)

- odkopání násypu z vyvalené a sesunuté zdi podél zdi z cesty od vinice, vytřídění kamene a zachovalých celých cihel od naplavené hlíny, odvoz suti na skládku, očištění kamene a cihel a jejich dočasné uložení  podél cesty ke zpětnému použití

- lešení podél východní strany  z cesty od vinice, pro obnovu zdi i pro opravu zdi, postupně, podle etap

Oprava ohradní  zdi

Oprava bude rozdělena do 3 etap.Etapy budou přibližného objemu prací a přibližného rozsahu. Postup prací v etapách bude obdobný.

Oprava poškozených úseků kamenné zdi:

- otlučení omítek

- očištění kamenů  ve zdi od zbytků omítek a od mechu, vyčištění spár

- rozebrání  částí zdí v okolí  chybějících kamenů , silného zvětrání a vypadaných spár

- rozebrání vyvalených a vyboulených částí zdi

- zasazení jednotlivých uvolněných a vypadlých kamenů zpět do zdi

- vyčištění spár, proškrábnutí

Zborcené úseky kamenné zdi:

Zborcené úseky je nutné celé přezdít, včetně zhotovení nového základu.

- rozebrání zborcených úseků v celé ploše zdi až na úroveň cesty,rozebrání veškerého kamene

- zajištění svahu po celé výšce proti sesunutí zeminy po rozebrání rozpadlé zdi

(zabednění svahu, vzepření a zajištění vzpěrami)

- vykopání základů původní zdi , urovnání výkopu pro nový základ

- nový betonový základ z betonu C 20/25 , základový pas vybetonovat  šíři  1000 mm , výška pasu 600 mm, založení bude do hloubky  800 mm od terénu cesty. U zachovaných částí zdí je nutné založit nové zdivo ve stejné hloubce. Pokud je nutné provést hlubší založení, než je stávající, tak budou navazující části ohradní zdi  podbetonovány.

- Na základový pas bude uložena zeď ZB a kamenná přizdívka. Základ bude armován výztuží 4 x R 16/m´ a z  betonu bude vytažená svislá výztuž pro navázání svislé výztuže ZB 400. Pod základovou spárou je podkladní beton tl. 100mm z betonu C 12/15 na vyrovnávacím štěrkopískovým podsypu tl. 100 mm.

- Směrem k terénu vyzdít opěrnou zeď ze ztraceného bednění , ukončit pod úrovní terénu hřbitova . Navrženo je ztracené bednění ZB 400,vyplněno betonem C 20/25, svislá  výztuž při vnitřním líci 4 X R 16/m , při vnějším líci

4 X R 10 / m´, vodorovná výztuž 2 x R 8 v každé vodorovné spáře.

Vyztužení bude  podle statického výpočtu

- směrem k cestě přizdít kamennou zeď, jednostranné lícování

kamenné zdivo provázat ocelovými trny se zdí ZB, kotvení přizdívky do stěny pomocí trnů R10 v počtu cca 3 ks / m2

- kamenná přizdívka se směrem dolů rozšiřuje pod úhlem cca  5°, tl. kamenné přizdívky od 30 cm v horní části po cca 50 cm u paty

- od úrovně  terénu hřbitova po korunu zdi bude celá zeď kamenná, oboustranně lícovaná, tl. 600 mm

- pro zdivo  z kamene použít očištěný kámen z vybouraných částí, (pokud bude původní kámen chybět a bude třeba dovézt  kámen nový ,pokud bude kámen jiného druhu, bude tento umístěn směrem do terénu a k líci se umístí původní kámen)

- nově vyzdívané a přezdívané úseky kamenné zdi budou mít ložné spáry vodorovné, kameny budou kladeny vodorovně!!!,  přestože zeď kopíruje mírně svažitý a nerovný terén

Oprava původních chrličů a  doplnění nových chrličů z východní strany od cesty

- oprava původních chrličů a vytvoření nových chrličů v přestavovaných úsecích

- pro vytvoření chrliče  se do spáry  v přezdívané části zdi v terénu osadí drén PVC trubka DN 100  skrze celou zeď  ZB. Konec trubky , který bude v terénu, bude obalen geotextilií a přihrnut štěrkem, po té zasypán původní zeminou. Trubky budou ukončeny před lícem v kamenné části, drenážní otvor bude od trubky pokračovat jako otvor vynechaný mezi kameny, otvor bude ve tvaru čtverce cca 150mm x 150 mm zaklenut z  kamenů, dolní stranu otvoru  bude tvořit plochý kámen předsunutý před líc zdi o cca 100 mm jako okapnička. Původní chrliče jsou v úrovni cca 30 cm pod terénem hřbitova, ve vzdálenostech 7m až 10m mezi sebou, rozmístění bude obdobné i u nových chrličů

Oprava cihelné koruny zdi

- očištění  cihel na koruně zdi od mechu a vyčištění rozpadlých spár

- nahrazení poškozených cihel a doplnění chybějících cihel na koruně zdi za nové, zvonivky, cihly z bouračky

- vyčištění spár mezi cihlami, v místech s rozlezlými spárami  cihly sesadit a doplnit , dospárovat

- k nalepení cihel a pro spárování cihel  použít maltovou směs OXAL NHL, dle doporučené technologie, na očištěný povrch cihel  neaplikovat  hydrofobní nátěry

- v místech, kde je koruna zdi ukončena betonkem , bude  betonek  opraven, očištěn , rozpadlý beton bude odstraněn a dobetonován, dobetonovat na hranu

- ocelové trubky již nefunkčního oplocení odříznout nad betonovou korunou zdi, otvory zabetonovat

Povrchová úprava zdi

- povrchová úprava kamenné zdi  – zatřená omítka – druh a typ dle doporučené technologie,finální nátěr vzhledem k vysoké vlhkosti zatím nebude aplikován.

- Očištění,dozdění , povrchová úprava , postup a použití maltové směsi dle doporučené technologie KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE

- Ošetření a povrchové úpravy:

- -očištění kamenů-oplach vodou

- -zpevňující nátěr např. vápenná voda cca 60 nátěrů nebo zpevňovačem ESTRIFAN SI, cca 2 nátěry ve vrstvách křížem, mokré do mokrého

- -našpricování maltovou směsí OXAL NHL

- -dozdění kamenů na maltu  OXAL NHL 3 historik

- povrchová úprava kamenné zdi  – zatřená omítka – druh a typ dle doporučené technologie -  OXAL SM TK v čisté vápenné přírodní barevnosti

- finální nátěr vzhledem k vysoké vlhkosti zatím nebude aplikován.

Očištění,dozdění , povrchová úprava , postup a použití maltové směsi dle doporučené technologie KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE

Při navrhovaných pracích nebudou vznikat žádné zdroje znečištění a  škodlivin a nevznikne negativní zátěž pro životní prostředí. Jedná se o opravu a údržbu přírodním a ekologickým postupem.

Během provádění prací bude dodavatel průběžně konzultovat průběh prací, materiál, strukturu omítek a barevné odstíny s příslušným pracovníkem ochrany památek.

Technologie a materiálové složení

Očištění,dozdění , povrchová úprava , postup a použití maltové směsi dle doporučené technologie KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE

viz příloha

Diagnostika stavby – technologie a materiálové složení - KORLEN s.r.o.  ,

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

Pozn. Veškeré stavební  práce budou prováděny dle příslušných  norem  za dodržení  předpisů bezpečnosti práce.

- Bezpečnost práce při výstavbě

Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce dle nařízení vlády č.591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v rozsahu jednotlivých oborů prováděných jednotlivých činností.