STAVBA: 	Oprava sociálního zařízení objektu č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora

INVESTOR:		Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

ZAK. ČÍSLO:

POSTUP PRACÍ

V Kutné Hoře, říjen 2018

Vypracoval:

Ing. Hádková Zuzana

1. 	Demontáže

-	Budou zdemontovány všechny zařizovací předměty soc. zařízení, vč. zásuvek, vypínačů, světel, topné těleso, atd.

2.	Bourání

- 	Odstranění obkladů vč. omítky.

-	Vybourání dlažby včetně betonové mazaniny, odstranění násypu cca 8 cm (předpoklad).

3.	Zdravotechnika

-	Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení.

-	Zařizovací předměty budou všechny nové 	- WC závěsné – tlačítko Antivandal

- pisoáry spouštěné v době potřeby časovými

intervaly

-	podlahová vpusť

- výlevka v úklidové místnosti

- vybavení soc. zařízení včetně osoušeče

rukou

- nové topné těleso s odpovídajícím výkonem.

4.	Elektroinstalace

-	Budou provedeny nové rozvody el. instalací.

-	V soc. zařízení se provede uzemnění pospojením.

-	Po dokončení stavby bude namontováno nové světlo, nové zásuvky a vypínače.

-	Světlo zapuštěné v min. podhledu – se 3 světly s baterií na nouzové osvětlení.

-	Na konci stavby zhotovitel předloží revizi.

5.	Vzduchotechnika

-	Nová vzduchotechnika v prostoru soc. zařízení s napojením na stávající vedení včetně projektové dokumentace.

6.	Úpravy povrchu

-	Bude provedeno oškrábání maleb nad obkladem včetně stropů.

-	Nová cementová omítka pod obklady.

-	Nová betonová mazanina pod dlažby.

-	Na zbytku stěn nad obkladem bude provedena oprava omítek a nová štuková omítka včetně penetrace.

-	Oprava stropu – lokálně.

-	Montáž kazetového minerálního podhledu.

7.	Hydroizolace

-	Po vyschnutí a vyzrání nových omítek a betonové mazaniny bude provedena hydroizolační stěrka.

-	Podlaha celá s 20 cm soklíkem po obvodu místností.

-	Do všech koutů bude vložena výztužná páska.

8.	Tepelné izolace

-	Do podlah pod betonovou mazaninu extrudovaný polystyren cca 8 cm.

9.	Obklady a dlažby

-	Obklady a dlažby budou lepeny flexibilním lepidlem, zaspárovány flexibilní spárovací hmotou a kouty budou silikonovány.

-	Druh a barvu obkladů vybere investor.

10. Nátěry

- 	Bude proveden nátěr zárubní.

11. Malby

-	Bude provedena hloubková penetrace a nové malby.

12. Výplně otvorů

-	Vchodové dveře do soc. zařízení z chodby budou opraveny, otevírání pouze dovnitř soc. zař.

-	Dveře do úklidové místnosti a WC budou vyměněny za dveře CPL.

-	Stávající okno bude vybouráno a osazeno novým plastovým s izolačním dvojsklem – sklo neprůhledné !

13. Truhlářské konstrukce

-	Mezi pisoáry budou dělící sanitární příčky.

Dokončovací práce

Po dokončení stavebních prací budou zasažené místnosti vyčištěny a uvedeny do původního stavu.